ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.

Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (που αντιστοιχούν στο σύνολο υποκατηγοριών) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς το είδος ή τα είδη του Τμήματος (ή των Τμημάτων) για το οποίο (ή για τα οποία) υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΤΜΗΜΑ 1 - Εμπορικό Λογισμικό προηγμένης προσομοίωσης κινητήρων (πρωτίστως αεριοστροβίλων) και γενικότερα θερμικών κύκλων και διεργασιών, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Εμπορικό Λογισμικό τύπου PROOSIS https://www.ecosimpro.com/products/proosis/ | Δύο άδειες Χρήσης (2) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Το ζητούμενο λογισμικό να μπορεί να χρησιμοποιείται για την προηγμένη προσομοίωση κινητήρων (πρωτίστως αεριοστροβίλων) και γενικότερα θερμικών κύκλων και διεργασιών. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα EcosimPro αποτελεί το επίσημο εργαλείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε πολλούς τομείς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μόνιμη Άδεια χρήσης για ερευνητικούς σκοπούς (PROOSIS Research License – Permanent. Includes the TURBO Toolkit. Includes the cost of the Software Stand-alone / Network license. NOT LIMITED in equations). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα διαθέτει όλες τις δυνατότητες της υπολογιστικής πλατφόρμας EcosimPro και ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες, που απαιτούνται για την προσομοίωση αεριοστροβίλων, όπως χειρισμός χαρτών απόδοσης, εργαλεία σχεδιασμού πολλαπλών σημείων, σχεδιασμός με περιορισμούς, εξαγωγή μοντέλων με χρήση προτύπων SAE κ.λπ. Τα μοντέλα EcosimPro/PROOSIS χρησιμοποιούνται για: Digital Twins εργοστασίων διεργασιών, κινητήρων αεροσκαφών, πυραύλων κ.λπ., σχεδιασμό προϊόντων, παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας, βελτιστοποίηση, εικονική θέση σε λειτουργία, Hardware-in-the-loop. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα διαθέτει και το εργαλείο TURBO toolkit, με τυπικά εξαρτήματα για τη μοντελοποίηση οποιουδήποτε τύπου αεριοστροβίλου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το Λογισμικό θα είναι σε θέση να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα προσομοιώσεων κινητήρων, που κυμαίνονται από συγκεκριμένες έως γενικές απαιτήσεις συστήματος (π.χ. control, thermal, hydraulic, mechanical, electrical, advanced thermodynamic cycles όπως Organic Rankine Cycles). Δεδομένου ότι αποτελεί μια πολυεπιστημονική πλατφόρμα προσομοίωσης, ένας αεριοστρόβιλος μπορεί να προσομοιωθεί είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα σχετικά συστήματα: το σύστημα ελέγχου, το σύστημα καυσίμων, το σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου, το ηλεκτρικό σύστημα κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση ολοκληρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για τη βελτιστοποίηση διαφορετικών παραμέτρων κινητήρα/αεροσκάφους, σύμφωνα με την απαιτούμενη αποστολή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | To λογισμικό να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2 - Συστήματα δοκιμών υλικού εντός βρόχου (Hardware-in-the-Loop) ή HIL bench, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συστήματα δοκιμών υλικού εντός βρόχου (Hardware-in-the-Loop) ή HIL bench |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ολοκληρωμένο σύστημα δοκιμών υλικού εντός βρόχου με Μηχανήματα πραγματικού χρόνου (Real-time target machines) |  | Δύο (2) |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Επεξεργαστική Ισχύς: Επεξεργαστής πραγματικού χρόνου με τέσσερις πυρήνες Intel 4 X 2.2 GHz, 8GB RAM καθώς και επεξεργαστής επικοινωνίας δέκτη ARM Cortex-A9 2 X 1.2 GHz, 512MB DDR4 RAM |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών (FPGA): AMD Kintex UltraSclae+ XCKU15P, 125 MHz |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφές επικοινωνίας: Ενσωματωμένη Διεπαφή δέκτη 1 Gb 2 X Διεπαφές Χαμηλής ΚαθυστέρησηςΕισόδου/Εξόδου πραγματικού χρόνου Ethernet 10Gb Διεπαφή USB2.0 για την καταγραφή δεδομένων και για αποθήκευσης εφαρμογών πραγματικού χρόνου 4 Χ Διεπαφές CAN με δυνατότητα βελτίωσης σήματος (Signal Improvement Capabilities - SIC) 4 X Διεπαφές LIN 2 X Διεπαφές Ασύγχρονης Σειριακής Θύρας Επικοινωνίας (UART) με υποστήριξη προτύπων RS232, RS422 ή RS485 Υποστήριξη IOCNet 1 Χ Σειριακή διεπαφή υψηλής ταχύτητας Multi-Gigabit-Transceiver (MGT) συνδεδεμένη στους GTY-Transceivers της FPGA |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλογικές Είσοδοι: 24 Χ 16 bit κανάλια, 2MS/s, -10…+10V, differential 6 Χ 16 bit κανάλια, 5MS/s, -10…+10V, differential 2 X 16bit κανάλια, 5MS/s, -10…+10V, differential, με αντίσταση φορτίου |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλογικές Έξοδοι: 14 X 16 bit κανάλια, 2.5MS/s, ground-based, -10…+10V 2 X 16 bit κανάλια, 5MS/s, ground-based, -10…+10V |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψηφιακές Είσοδοι/ Έξοδοι: 48 Χ αμφίδρομα κανάλια με Χαρακτηριστικά Εισόδου: Τάση από 0 έως 35 V, προσαρμοζόμενο κατώφλι, μέχρι και 20 MHz συχνότητα εισόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns Χαρακτηριστικά Εξόδου: Υψηλή τάση εξόδου 3.3/5V, μέχρι και 20 MHz συχνότητα εξόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns, όριο ρεύματος εξόδου 40mA 12 Χ αμφίδρομα διαφορικά κανάλια με εναλλασσόμενη διακοπή Χαρακτηριστικά Εισόδου: Τάση -5V…+5V, μέχρι και 20 MHz συχνότητα εισόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns Χαρακτηριστικά Εξόδου: Τάση 1.5V…3.3V, μέχρι και 20 MHz συχνότητα εξόδου, ελάχιστο πλάτος παλμού 25ns, |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνιακή Μονάδα Επεξεργασίας: Εύρος Ταχύτητας: -1,200,000 °/s … 1,200,000 °/s (-200,000 rpm … 200,000 rpm) Ανάλυση Ταχύτητας: 0.616 °/s (0.103 rpm) Γωνιακή Ανάλυση: Κατάσταση 360°: 360°/215 ≈ 0.011° (15 bit ανάλυσης) Κατάσταση 720°: 720°/216 ≈ 0.011° (16 bit ανάλυσης) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικότητα Εισόδου/Εξόδου Ελέγχου Ηλεκτρικού Κινητήρα: Λειτουργικότητα ψηφιακών καναλιών εισόδου/εξόδου: 48 Χ PWM/PFM In/Out 2x Block-Commutated PWM Out 2x Space Vector PWM In/Out 2x Hall Encoder In 2x Digital Incremental Encoder In/Out 2x Sine Encoder In 2x Resolver In 2x SSI Master / BISS 2x EnDat Master 16x Digital Pulse Capture 48x Digital Pulse Out 2x SENT In/Out 2x SPI Master 2x I2C Master1 16x Waveform Voltage Out1 8x Waveform Digital Out1 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία Αισθητήρων: 1 Χ 5V, ρεύμα εξόδου 500mA 1 X 12V, ρεύμα εξόδου 500mA |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανατροφοδότηση Χρήστη: 4 Χ προγραμματιζόμενα RGB LEDs |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία κλοπής: Κλειδαριά Kensington |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία & Ψύξη Τροφοδοσίας: 100…240VAC, max. 150W Ενεργή Ψύξη, Ελεγχόμενη από θερμοκρασία |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) EN 61326-1 Table 2 CISPR 11, EN55011 Group 1, Class A |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζευκτήρες στην πάνω πλευρά της συσκευής: 48 Χ αναλογικοί ζευκτήρες εισόδου/εξόδου τύπου BNC 2 Χ ψηφιακοί ζευκτήρες εισόδου/εξόδου τύπου Sub-D 50 4 Χ δίαυλοι εισόδου/εξόδου τύπου Sub-D 9 3 Χ ζευκτήρες RJ45 Ethernet 2 X 2 ζευκτήρες τύπου μπανάνας για την τροφοδοσία αισθητήρων 1 Χ USB-A 1 X SFP (IOCNEt, optical) 1 X QSFP (MGT, optical) |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3 - Συστήματα δοκιμών οχημάτων, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συστήματα δοκιμών οχημάτων |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιείται ευρέως σε δοκιμές αυτοκινήτων |  | Ένα (1) |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | GNSS Data logger with Real Time Kinematics (RTK) and external Inertial Measurement Unit (IMU) με απαραίτητα κατά ελάχιστο χαρακτηριστικά: 100 Hz GNSS RTK Receiver 2 X CAN bus 2 X CAN FD ports ±1.8 cm Brake stop accuracy Ethernet / RS232 / USB / Bluetooth 4 X Analogue inputs 2 X Digital & 2 X Analogue outputs <1 cm position accuracy with RTK Pitch and roll angles with IMU integration |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερική μονάδα IMU που να συνδέεται με το παραπάνω σύστημα με τα εξής χαρακτηριστικά: 0.8°/h bias drift ±450°/s angular rate range in each axis ±10 g acceleration range in each axis Internal temperature compensation 2.5 x 10-10 °/s angular rate resolution 6 x 10-13 g acceleration resolution CAN or Serial interface 0.013° RMS Pitch/Roll angle with VBOX 4 0.07° RMS Yaw angle with VBOX 4 IP65/ IP67 with Lemo blanking plugs |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σταθμός βάσης RTK Base station για differential corrections με απαραίτητα κατά ελάχιστο χαρακτηριστικά: Centimetre-level position accuracy Range of up to 10 km with integral or mast mount radio transmitters RTCMv2, RTCMv3, RTCM v3.2 MSM4/7, or proprietary outputs Store and recall up to 25 positions Up to 18 hrs battery life Radio Modems Frequency (Europe) 868 MHz Frequency (All other countries) 915 MHz Frequency (Satel) 430 MHz Frequency 2.4 GHz |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | CAN δεπαφή εισόδου-εξόδου (Ι/Ο) με απαραίτητα κατά ελάχιστο χαρακτηριστικά Up to 16 separate CAN parameters Scale & offset data to record real values Blocks transfer of VBOX data to vehicle CAN bus 125 Kbit, 250 Kbit, 500 Kbit and 1 Mbit CAN rates |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Modem λήψης δεδομένων RTK με τα εξής χαρακτηριστικά: Centimetre-level position accuracy Access public or commercial RTK Networks via the internet Simple configuration via Wi-Fi using your phone or laptop Integrated OLED screen for status and connection information No radio interference or limitation on communication range Frequency Bands LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28 LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 GSM: B2/ B3/ B5/ B8 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 4 - Σύστημα καταγραφής δεδομένων με 4 κανάλια CAN/CAN-FD και ένα κανάλι για Ι/Ο, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Προγραμματιζόμενος δρομολογητής με 6 κανάλια CAN/CAN-FD, Ι/Ο και Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων | ΔΥΟ (2) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Δρομολογητής με τα εξής χαρακτηριστικά: 6 High-speed CAN channels (ISO 11898-2) Comply with CAN specifications 2.0 A/B and FD CAN FD support for ISO and Non-ISO standards CAN FD bit rates for the data field (64 bytes max.) from 40 kbit/s up to 12 Mbit/s CAN bit rates from 40 kbit/s up to 1 Mbit/s NXP TJA1043 CAN transceiver with wake-up Alternative pluggable transceiver modules on request CAN connections are D-Sub, 9-pin (in accordance with CiA® 106) CAN termination switchable, separately for each CAN channel Wake-up function using separate input, CAN bus, or real-time clock 2 digital I/Os, each usable as digital input or output with High-side switch 2 digital I/Os, each usable as digital input or output with Low-side switch 1 analog input (0 to 32 V) Recording of CAN data and error frames Internal memory: 16 GByte pSLC eMMC SD card slot for additional memory USB connection for accessing the data memory (e.g. recorded log data) Conversion of logging data to various output formats using the Windows software PEAK-Converter Battery-buffered real-time clock (RTC), can also be used for wake-up Beeper Status LEDs for CAN channels, memory cards, and power supply Microcontroller STM32F765NIH6 (based on Arm® Cortex® M7) 32 MByte SDRAM in addition to microcontroller RAM Aluminum casing with flange 8 to 32 V power supply, protection against overvoltage and reverse polarity Slot for a backup battery for defined switch-off behavior (e.g. for log data saving) Ethernet interface via RJ-45 socket, max. 100 Mbit/s (only for IPEH-002222) Extended operating temperature range from -40 to +85 °C (-40 to +185 °F) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων ενσωματωμένο με τον δρομολογητή, με τα εξής χαρακτηριστικά: Separate configuration of the 6 CAN channels Setting the CAN specification to 2.0 A/B, CAN FD ISO, or CAN FD Non-ISO Setting the nominal and data bit rates Enabling or disabling the Listen-Only mode Recording of data frames, error frames, or data and error frames Setting of the trace mode and maximum file size Setting of the storage medium for saving the trace files Definition of a CAN message for setting the real-time clock (RTC) Configuration of events for starting and stopping the recording Powering the device By pressing the Log Off Card button By receiving a specific CAN message Configuration of timeout events for stopping the recording or shutting-down the device Data traffic has stopped Power loss on terminal 15 (Wake-up / pin 1 of the power connector) Main power loss Defining beep patterns for tracing start, end, and error events Defining the LED blinking pattern Automatic charging of an inserted backup battery Only when used with Ethernet interface (IPEH-002222): FTP access for downloading trace files and uploading the configuration file WebSocket connection for remote controlling via Ethernet with message transfer in JSON format (example website included in the development package) |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 5 - Διάταξη 3D εκτύπωσης τεχνολογίας SLA με σύστημα πολυμερισμού και έκπλυσης εκτυπωμένων δοκιμίων, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Διάταξη 3D εκτύπωσης τεχνολογίας MSLA με σύστημα πολυμερισμού και έκπλυσης εκτυπωμένων δοκιμίων |  | Ένα (1) |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Κεντρική μονάδα παραγωγής εκτυπωμένων δοκιμίων με τεχνολογία φωτοπολυμερισμού MSLA |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία Masked Stereolithography (MSLA) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tεχνολογία Low force display (LFD) print engine εκτυπωτή |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πηγή φωτός 60 uniform-wavelength LEDs με ισχύ 16 mW/cm² |  | NAI |  |  |
|  | Όγκος εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 20x12.5x21cm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση κατά z-άξονα μικρότερη ή ίση από 25 μικρόμετρα |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση στο x-y επίπεδο μικρότερη ή ίση από 50 μικρόμετρα |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική ταχύτητα εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον 40mm/h |  | NAI |  |  |
|  | Μέγιστη διάσταση μονάδας 40x37x56cm |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατά αρχεία εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον STL, OBJ, 3MF |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα λογισμικού Windows 7 ή μεταγενέστερο |  | NAΙ |  |  |
|  | Μέγιστο βάρος 20kg |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα Wi-Fi (2.4 and 5 GHz; IEEE 802.11 b/g/n/ac, WPA/WPA2), Ethernet (1000 Mbit), USB-C 2.0 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάμερα ανάλυσης τουλάχιστον 2592x1944 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη αφής διαστάσεων τουλάχιστον 7’’ και ανάλυσης 1280x800 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με ρητίνες τύπου Durable, Elastic 50A, Clear, Silicone 40A, Castable Wax 40 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) δοχεία ρητίνης και τέσσερα (4) ανταλλακτικά ανάμιξης |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή μονάδα πολυμερισμού δοκιμίων (Curing) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τουλάχιστον 13 multi-directional LEDs στα 405 nanometra |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα θέρμανσης μέχρι 80C |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπική ταχύτητα περιστροφής δοκιμίου 1rpm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο βάρος 6kg |  | NAI |  |  |
|  | Μέγιστη διάμετρο δίσκου περιστροφής 20cm |  | NAI |  |  |
|  | Μέγιστο ύψος δοκιμίου 18.5cm |  | NAI |  |  |
|  | Συμβατή μονάδα έκπλυσης δοκιμίων (Wash) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα δοχείου IPA 7-14lt |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπικός χρόνος έκπλυσης τουλάχιστον 10min |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυπικό πλήθος τουλάχιστον 120 εκτυπώσεων για αντικατάσταση IPA |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαγνητικό σύστημα ανάδευσης ρευστού |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις δοκιμίου 20x14.5x19.5cm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατά ρευστά IPA, TPM, Νερό |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχεται τουλάχιστον διετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δύο (2) έτη. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜA 6 - Διάταξη ελέγχου και ρύθμισης μικροροής (microfluidics) 2 καναλιών, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διάταξη ελέγχου και ρύθμισης πίεσης μικρορευστομηχανικής - microfluidics flow control system με τα ακόλουθα στοιχεία: | Ένα (1) |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιστής ροής (flow controller) με 2 ανεξάρτητα κανάλια πίεσης και υπό κενό και εύρος 0/2000 mbar Με δυνατότητα αναβάθμισης προσθέτοντας δυο ανεξάρτητα κανάλια ακόμα Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σωλήνες Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φίλτρο καθαρισμού αέρα (5 μm pore size pneumatic filter) και λογισμικό που να υποστηρίζει το χειρισμό της διάταξης και την καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εξαρτήματα και σωλήνες απαραίτητα για τη λειτουργία του ρυθμιστή ροής όπως: • PFA παξιμάδια χωρίς φλάντζες ¼ • Εξαρτήματα για 1/16" σωλήνες με ETFE φέρουλα χωρίς φλάντζες 1/16" • Πνευματικό σταυρό σωλήνα σε σωλήνα για for 6mm OD σωλήνες, ενισχυμένο PVC σωλήνα 7mm ID, Tee Tube-to-Tube προσαρμογέας για 6mm OD σωλήνα • ατσάλινο κλιπ σωλήνα πτερυγίου • διάφοροι προσαρμογείς αρσενικοί και θηλυκοί • Μοχλός εναλλαγής - Πνευματική χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου 6 και 10 bar • κόπτη σωλήνων μικρορευστομηχανικής • χαλύβδινο τσιμπιδάκι | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δύο ανεξάρτητα κανάλια μέτρησης ροής (ροομετρα) με εύρος εργασίας από 0 έως 1000 μL/min για υδατικά διαλύματα με λογισμικό Smart Interface | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δύο ανεξάρτητα δοχεία υψηλής πίεσης με δυο θύρες των 350 ml που περιλαμβάνουν: • Γυάλινο μπουκάλι 350 ml με χοντρό τοίχωμα • Βύσμα PTFE με 2 θύρες επίπεδης βάσης 1/4-28 και ένα δακτύλιο στεγανοποίησης Viton • Ταινία PTFE για σφράγιση • Προστατευτικό δίχτυ PE • θήκη μπουκαλιού • Να αντέχει πίεση τουλάχιστον μέχρι τα 8 bar | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μονάδα ανακυκλοφορίας ρευστών με αυτοματοποιημένη βαλβίδα 6/2 θυρών Εσωτερικός όγκος: 3,5 μL - Χωρίς νεκρό όγκο Χρόνος μεταγωγής (μέσος όρος): 156 ms - Διαβρεχόμενα υλικά: PCTFE ή PTFE -Συμβατό με το ρυθμιστή μικρορευστομηχανικής ροής | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμπιεστή πίεσης (compressor pressure) 8 BAR 230V/50HZ με Φίλτρα 5μm και 0.01 μm και Πνευματικά εξαρτήματα Προδιαγραφές: Επίπεδο θορύβου 35 dB(A) • Μέγιστη πίεση 120 psig (8 bar) • Μέγεθος δεξαμενής 1,1 gal (4 λίτρα) • Μετατόπιση (50 Hz) 0,6 cfm (17 l/min) • Διαστάσεις (l x πλάτος x ύψος) 382 x 300 x 334 mm / 15 x 11 6/8 x 13 1/8 ίντσες | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | PDMS Chip STATION το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Ξηραντήρα για απαέρωση του PDMS μετά την ανάμειξη. - Φούρνο για σκλήρυνση του PDMS. - Πένα Plasma Bonding: Στιβαρή και συμπαγής συσκευή επεξεργασίας πλάσματος χειρός για συγκόλληση PDMS/γυαλιού. - Λουτρό ηχητικών κυμάτων για βαθύ καθαρισμό των συσκευών PDMS και των πλακών μικροσκοπίου που θα δημιουργήσουμε. - Εξαρτήματα και συνδέσεις | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 7 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 8 | Να παρέχεται τουλάχιστον διετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 9 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 7 - Σετ ανάπτυξης μικροδορυφόρου - Microsatellite, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σετ ανάπτυξης μικροδορυφόρου | Ένα (1) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Βάση πλαισίου: Μέγεθος: συμβατό με τα πρότυπα CubeSat | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πλαίσιο: Μέγεθος: συμβατό με τα πρότυπα CubeSat (1U) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Καπάκι πλαισίου: Μέγεθος: συμβατό με τα πρότυπα CubeSat | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πλακέτα ανάπτυξης λογισμικού: Συμβατό με: Pluggable Processor Module D2. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μονάδα μητρικής πλακέτας: Συμβατό με: Pluggable Processor Module D2. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό 1: Τάση εξόδου: 5 V, Ρεύμα εξόδου: 4 A, Τύπος: DC | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό 2: Τάση εξόδου: 6-12 V, Τύπος: DC | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πλακέτα σύνδεσης μονάδας επεξεργασίας (Pluggable Socketed Processor Module D): Συμβατό με: μικροελεγκτή μdsPIC33FJ256GP710. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μονάδα επεξεργασίας (Pluggable Processor Module D2): Να περιλαμβάνει: μικροελεγκτή dsPIC33FJ256GP710. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τάση εξόδου: 6-12 V, Τύπος: DC | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 8 - Eπίγειο αυτοκινούμενο όχημα - Rover, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eπίγεια αυτοκινούμενα οχήματα | Ένα (1) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα μετατόπισης τουλάχιστον 1 m/s | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κλίση ανάβασης (χωρίς φορτίο) τουλάχιστον 30⁰ | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστο βάρος φορτίου 20 κιλά | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάρος περίπου 55 κιλά | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Παροχή DC ηλεκτρικών κινητήρων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ισχύς DC ηλεκτρικών κινητήρων περίπου 250W x 2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ερπυστριοφόρο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Επίπεδο προστασίας από το νερό και τη σκόνη IP67 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πάχος ερπύστριας 100 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με ROS1 / ROS2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 9 - Μετρητής αερίων - Gas detector, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μετρητής αερίων | Ένα (1) |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Λογισμικό Επεξεργασίας δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 | Εννέα (9) θύρες για αισθητήρες | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | Αισθητήρας PM 2.5 / 10 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | Αισθητήρας CO2: 0-5000 ppm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | Προαιρετικοί αισθητήρες (SO2, NO2, Αισθητήρας για εύφλεκτα και εκρηκτικά αέρια LEL, VOCs (υψηλής ανάλυσης)) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

Tμήμα 10 - Τηλεσκόπιο, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τηλεσκόπιο | Ένα (1) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Οπτικός Σχεδιασμός: Καταδιοπτρικό Schimdt-Cassegrain | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διάμετρος (mm): 235 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εστιακή Απόσταση - F (mm): 2350 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εστιακός Λόγος (f/): 10 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ερευνητής: Κόκκινης Κουκίδας (Star Pointer) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη Ωφέλιμη Μεγέθυνση (x): 470 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσοφθάλμιο: 2 προσοφθάλμια 13mm (180x) & 40mm (59x) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Χειριστηρίου: | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος μοτέρ: Σερβομοτέρ DC | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Οθόνη: LCD 2 γραμμών, 18 χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πλήκτρα: 19 πλήκτρα με LED φωτισμό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητες περιστροφής: 9 ταχύτητες κίνησης – μέγιστη 4°/δευτερόλεπτο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητες παρακολούθησης: Αστρική, Σεληνιακή, Ηλιακή | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τρόπος παρακολούθησης: Κατά τους δύο άξονες | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέθοδοι ευθυγράμμισης: Ευθυγράμμιση με λαμπρότερο αστέρα, ευθυγράμμιση με τρεις αστέρες | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάση Δεδομένων: 40.000 αντικείμενα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τρίποδο: 50.8mm διάμετρος ποδιού, από ανοξείδωτο ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 11 - Λογισμικό post-production ήχου και sound creation daw για Virtual Reality, Augmented Reality και εμβυθιστικά sound productions,  ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Λογισμικό post-production ήχου και sound creation daw για Virtual Reality, Augmented Reality και εμβυθιστικά sound productions | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Ambisonics Support, Panning audio in Ambisonics | ΝΑΙ |  |  |
|  | Headtracking: HMD Connection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Monitoring Ambisonics Audio | ΝΑΙ |  |  |
|  | GoPro VR Player | ΝΑΙ |  |  |
|  | dearVR Spatial Connect Support | ΝΑΙ |  |  |
|  | Immerse with VST AmbiDecoder | ΝΑΙ |  |  |
|  | ADM Authoring for Dolby Atmos | ΝΑΙ |  |  |
|  | Rederer for Dolby Atmos | ΝΑΙ |  |  |
|  | Automated Dialog Replacement System | ΝΑΙ |  |  |
|  | AAF Support | ΝΑΙ |  |  |
|  | Filed Recorder Audio Import | ΝΑΙ |  |  |
|  | ReConforming | ΝΑΙ |  |  |
|  | Video Player | ΝΑΙ |  |  |
|  | Video redering | ΝΑΙ |  |  |
|  | Audio refabrication | ΝΑΙ |  |  |
|  | Artificial Intelligence | ΝΑΙ |  |  |
|  | Sensory Integration | ΝΑΙ |  |  |
|  | Artificial drum intelligence by Sony CSL | ΝΑΙ |  |  |
|  | DrumGAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Record up to 16 channels at up to 192 kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | MIDI and VST3 support | ΝΑΙ |  |  |
|  | personalized HRTF | ΝΑΙ |  |  |
|  | library with 190 GB compressed audio and more than 500 articulations | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται Plugins: Sound and Vision Unified, Backbone Drum ReSynthesizer, Iconica Section & Players, Immerse with VST Ambidecoder, VST Connect Pro | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 12 - Λογισμικό Animation Engine, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Λογισμικό Animation Engine | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Combine 2d with 3d | ΝΑΙ |  |  |
|  | Combine vector & bitmap | ΝΑΙ |  |  |
|  | Storyboarding features | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται: 258 raster brushes | ΝΑΙ |  |  |
|  | Run in Unreal Engine | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 13 - Αξιολόγηση Αντοχής Κονιάματος - Mortar Rebound Test Hammer, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αξιολόγηση Αντοχής Κονιάματος - Mortar Rebound Test Hammer | Ένα (1) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Εύρος μέτρησης 5~25 Mpa | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενέργεια (Impact Energy) 0.196 J | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος δείκτη 20.0± 0.2(mm) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δύναμη τριβής δείκτη 0.5± 0.1(N) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σφαιρική ακτίνα άκρου ράβδου αναπήδησης (Spherical radius of bounce rod end) 25± 1.0(mm) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Stiffness of bounce tension spring 785,0± 40.0(N/m) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Impact length of bounce hammer 75± 0.3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Fixed value of steel anvil 74± 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Working length of bounce tension spring 61.5.0± 0.3(mm) | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 14 - Ηχόμετρο, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ηχόμετρο Περιβάλλοντος Κλάσης Ι | Ένα (1) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Σταθμίσεις Συχνότητας Α, Β, C, Z | NAI |  |  |  |  |
| 2 | Χρονικές Σταθμίσεις: Fast (F): 125 ms / Slow (S): 1 sec / Impulse (I): 35 ms | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 | Διάστημα Καταγραφής Δεδομένων: Ρυθμιζόμενο με δυνατότητα προσαρμογής από 1 sec εως και 24 hours | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | Εύρος κλίμακας μετρήσεων: 22 – 136 db(A) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | Ακρίβεια Μετρήσεων: Κλάση Ι | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | Εύρος Συχνοτήτων: 3 Hz – 20 kHz | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 | Ανάλυση Συχνοτήτων: Φίλτρο 1/1 οκτάβας από 8 Hz έως 16 kHz (προαιρετικά φίλτρο 1/3 οκτάβας από 6.3 Hz έως 20 kHz) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 8 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (όπου: X: σταθμισμένη συχνότητα A, B, C, Z/ Υ: η χρονική στάθμιση F, S, I/ N:στατιστικά σε ποσοστά 1-99%) |  |  |  |  |  |
|  | LXY (SPL) | NAI |  |  |  |  |
|  | LXeq | NAI |  |  |  |  |
|  | LXYSD | NAI |  |  |  |  |
|  | LXSEL | NAI |  |  |  |  |
|  | LXE | NAI |  |  |  |  |
|  | LXYmax | NAI |  |  |  |  |
|  | LXYmin | NAI |  |  |  |  |
|  | LXPeak | NAI |  |  |  |  |
|  | LXN | NAI |  |  |  |  |
|  | ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπος: 1/2" | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κλάση: Ι (1) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ευαισθησία: 40 mV/PA | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εύρος Συχνοτήτων 3 Hz – 20 kHz | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: TNC | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Παροχή ενέργειας: ICCP Standard | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπος: LCD με οπίσθιο φωτισμό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση: 160 x 160 pixel | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τρόποι Αναπαράστασης Μετρήσεων: Γραφική/Αριθμητική/Διαγραμματική | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΘΟΡΥΒΟΣ |  |  |  |  |  |
|  | Εσωτερικός Θόρυβος Μικροφώνου: 19db(A)/25db(C)/31db(Z) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εσωτερικός Θόρυβος ηλεκτρονικών: 13db(A)/17db(C)/24db(Z) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ |  |  |  |  |  |
|  | 4 GB Micro SD Card | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπος Μετατροπέα: AD 24 Bit | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ρυθμός Δειγματοληψίας: 48kHz (κανονικός)/ 20ms (LN mode) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΔΙΕΠΑΦΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | UBS Θύρες για ανάγνωση μνήμης μέσω λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | UBS Θύρες για αποθηκευτικό μέσο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | RS-232 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ |  |  |  |  |  |
|  | GB/T 3785.1-2010 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | GB/T 3785.2-2010 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | IEC 60651:1979 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | IEC 60804:2000 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | IEC 61672-1:2013 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ANSI S1.4-1983 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ANSI S1.43-1997 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 4 Μπαταρίες τύπου ΑΑ 1.5 V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 12 V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | USB: 5V / 1Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διάρκεια Μπαταρίας: τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΕΞΟΔΟΙ ΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |
|  | AC 5V RMS | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | DC 10mV/dB | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: 70x300x36 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάρος: 620 g (μαζί με μπαταρίες) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ: |  |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενο Σύστημα Συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αλεξήνεμο θορύβου (σφαίρα αφρού) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο διασύνδεσης USB | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λογισμικό Υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θήκη Μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ  15 - Λογισμικό γεωτεχνικής μηχανικής  & λογ. Μοντελοποίησης , δύο (2) τεμάχια:

Υποτμήμα 15.1 Λογισμικό γεωτεχνικής μηχανικής

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό γεωτεχνικής μηχανικής | ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Άδεια χρήσης λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των σχηματισμών, εκτίμηση ευστάθειας, και λοιπών γεωτεχνικών προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων τύπου PLAXIS 2D για δισδιάστατη ανάλυση παραμορφώσεων, ροής νερού και ευστάθειας στη γεωτεχνική μηχανική. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | To λογισμικό να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 15.2 Λογισμικό μοντελοποίησης

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό Μοντελοποίησης | ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Άδεια χρήσης λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των σχηματισμών, εκτίμηση ευστάθειας, και λοιπών γεωτεχνικών προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό αριθμητικής μοντελοποίησης τύπου RS2 2D για τη γεωτεχνική ανάλυση της συμπεριφοράς εδαφών και πετρωμάτων χρησιμοποιώντας ποικιλία κριτηρίων αστοχίας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | To λογισμικό να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ  16 - Λογισμικό σχεδιασμού και εκτίμησης αποθεμάτων, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ανανέωση αδειών (10 +1) προγράμματος σχεδιασμού Υπαίθριων και Υπόγειων εκμεταλλεύσεων |  | Ένα (1) |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το πρόγραμμα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες (modules) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση και σχεδιασμός χαρτών, με λεζάντες κλπ. (Ploting) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασική Στατιστική Ανάλυση (Basic Statistics) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός ογκομετρικών Μοντέλα (Block Modeling) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός Διάτρησης Ανατίναξης (Drill and Blast) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Dynamic Shells |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γεωστατιστική Ανάλυση (Geostatistics) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογισμός περιεκτικοτήτων (Grade Calculations) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Graphical Sequencer |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Interpolator |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαλεία διακριτοποίησης (Mesh Tools) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων και Αποθέσεων (Pit and Dump Design) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός Δρόμων (Road Design) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός Στερεών (Solids Modeling) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχεδιασμός Θαλάμων/Μετώπων Υπογείων (Stope Design Tools) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βελτιστοποίηση Υπογείων Θαλάμων (Stope Optimization) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία Αναφορών (String Reports) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Structural Suite |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Surface & U/G Surveying |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | U/G Ring Design |  | ΝΑΙ |  |  |
| Βασικά Χαρακτηριστικά Ογκομετρικού Μοντέλου (Block Modeling Module) Το ογκομετρικό μοντέλο (Block Model, [BM] που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει οκταεδρική δομή octree sub-division and «free block model» ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία μοντέλων από άλλα αντίστοιχα μεταλλευτικά προγράμματα. Η μέθοδος octree sub-division, είναι μια μέθοδος υποδιαίρεσης όγκων (blocks) sub-blocking, τέτοια που τα αρχικά (parent) blocks πρέπει να υποδιαιρούνται σε κλάσματα του 1⁄2n , π.χ. 1⁄2 , 1⁄4 , 1⁄8 , κλπ. Η διακριτοποίηση των blocks πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο ώστε ο αριθμός τους να παραμένει ο μικρότερος δυνατός. Το [BM] πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να συγχωνεύει (agglomerate) τα blocks στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε το μέγεθος του τελικού [BM] να είναι το μικρότερο δυνατό. Τα πεδία του [BM] θα πρέπει είναι τύπου «Calculate” δηλαδή να έχουν την δυνατότητα να υπολογίζονται μόνο όταν το αντίστοιχο πεδίο χρησιμοποιείται. Τέλος τα BMs πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε καρτεσιανό τεταρτημόριο ( I, II, III and IV) χωρίς τη χρήση αρνητικών συντεταγμένων. |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας |  |  |  |  |  |
| 1 | Λειτουργικό σύστημα: Microsoft® Windows® 10 64-bit versions 2004, 20H2, and 21H1 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μνήμη: 8 GB |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επεξεργαστής: i5 2.3 GHz quad core 64-bit Microprocessor |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος δίσκου: 7200 RPM SATA II |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κάρτα Γραφικών: Nvidia GeForce® GTX series or similar card |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόκειται για 10ετή ανανέωση (όχι νέα άδεια) υπάρχοντος λογισμικού, του «GEOVIA Surpac™» κατασκευαστής και προμηθευτής του συγκεκριμένου λογισμικού είναι η εταιρεία DASSAULT SYSTEMES SE και το οποίο χρησιμοποιείται από τη σχολή τα τελευταία 20 χρόνια στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 17 - Λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων- Radar Software, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Να διαθέτει περιβάλλον οπτικοποίησης για προβολή και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να υποστηρίζει εισαγωγή εικόνων από σαρωμένο φιλμ και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιακές εικόνες από διάφορους δορυφόρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να περιλαμβάνει αυτόνομη εφαρμογή που βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν ψηφιδωτά υψηλής ποιότητας, η οποία να διαθέτει λειτουργίες για την αφαίρεση σημείων (περιοχές παραμόρφωσης), τη δημιουργία περικοπών, εξισορρόπηση χρωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει διεπαφή γραμμής εντολών για προγραμματισμό και εκτέλεση πολύπλοκων διαδικασιών επεξεργασίας εικόνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να υποστηρίζει εφαρμογές φωτογραμμετρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει εργαλείο για την πραγματοποίηση ταξινόμησης εικόνων (image classification). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να διαθέτει εργαλείο για την δημιουργία ορθοφωτογραφιών (Ortho Production Toolkit). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να διαθέτει εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγών (Change Detection) μεταξύ εικόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει εργαλείο για πρόσβαση σε διαθέσιμους αλγόριθμους ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να διαθέτει Python API (Application programming interface) για προγραμματισμό πολύπλοκων διαδικασιών επεξεργασίας εικόνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Να υποστηρίζει εξαγωγή χαρτών σε μορφές Adobe Illustrator, JPEG, JPEG 2000, PCIDSK, TIFF, BMP, EMF και Google Earth (KML ή KMZ) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 2.1 | Να συμπεριλαμβάνεται άδεια λειτουργίας διάρκειας (3) ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χειριστών του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 18 - Plotter μεγέθους χαρτιού 36in, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plotter | Ένα (1) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Τύπου HP DesignJet T950 36-in Multifunction Printer (2Y9H3A) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κατηγορία: Plotters | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες Λειτουργίες: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Χαρτιού: 36" | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Μελανιών: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση Εκτύπωσης: 2400x1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Ethernet - Gigabit (1000Base-T), Wireless - Wi-Fi 802.11b/g/n | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μνήμη: 2 GB ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση Σαρωτή: 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χειρισμός Χαρτιού: Τροφοδότηση Φύλλων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τροφοδότηση Ρολού: Αυτόματος Κόπτης - (Automatic horizontal cutter) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χρόνος εκτύπωσης (οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1): 21 δευτ./ σελίδα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης (οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1): 120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα γραμμικής σάρωσης: Έως 3,81 cm/ δευτ. (έγχρωμη, 200 dpi), έως 11,43 cm/ δευτ. (κλίμακα του γκρι, 200 dpi) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύποι μελάνης: Pigment-based (C, M, Y, mK) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Non-printable area (cut-sheet): 5 x 5 x 5 x 5 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλάτος γραμμής: 0,02 mm (via raster driver) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ακρίβεια γραμμών: ± 0.1% | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση σάρωσης οπτική: Έως 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος σαρωτή: Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, CIS (Contact Image Sensor), media jam detection sensor, front feed scanning method | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος σάρωσης μέγιστο: 914 mm x 2,77 m | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος σάρωσης ελάχιστο: 127 x 127 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου: 50 έως 400% | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Media sizes standard (rolls, metric system): 369 to 914 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Media sizes supported: Input tray: A4, A3, Manual feed: A4, A3, A2, A1, A0 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Media sizes custom: Input tray: 210 x 279 to 305 x 457 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Manual feed: 210 x 279 to 914 x 1676 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εξωτερική διάμετρος ρολού: 140mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πάχος μέσων: Μέχρι 0,8 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Printing path: Wi-Fi Direct, remote printing, print from USB pen drive, Apple AirPrint and HP app for Android and iOS devices, Windows and macOS printer drivers, printing support for Chrome OS | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Print languages: TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Scan file format: JPEG, PDF, TIFF | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: HP ePrint, Apple Air Print, Wi-Fi Direct | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά. |  | NAI |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 19 – Κάμερες:

Υποτμήμα 19.1 Σετ μικρής ευέλικτης επαγγελματικής κάμερας (action camera) για δημιουργούς, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Action Κάμερα | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro HERO 12 Black Creator Edition ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | NAI |  |  |
|  | Αδιάβροχη: 10 m | NAI |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 2.27" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος οθόνης: LCD οθόνες μπροστά και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Κάρτας Μνήμης: microSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Φωτογραφίας: 27 MP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη Ανάλυση Video: 5.3K/60 fps | ΝΑΙ |  |  |
|  | Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάρκεια Μπαταρίας: έως 5 ώρες | NAI |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 1720 mAh | NAI |  |  |
|  | Παρελκόμενα Συσκευασίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία / Καλώδιο φόρτισης / Curved Adhesive Mount / Mounting Buckle / Θήκη | NAI |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηρίστηκα: HyperSmooth 6.0, κλείδωμα ορίζοντα 360ο, Field of View (FOV) | NAI |  |  |
|  | Wi-Fi | NAI |  |  |
|  | Ενσύρματη USB σύνδεση | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό κάμερας | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | NAI |  |  |

Υποτμήμα 19.2 Σετ συμβατό για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα που διαθέτει Βάση στήριξης χειρός και Βάση στήριξης για κεφάλι και θήκη μεταφοράς (action camera), ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σετ συμβατό για action κάμερα | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro Adventure Kit 3.0 for all Heroes ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της action κάμερας να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | NAI |  |  |
|  | Συμβατό σετ για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα που διαθέτει Βάση στήριξης χειρός και Βάση στήριξης για κεφάλι και θήκη μεταφοράς | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 19.3 Διπλός φορτιστής (Dual Charger) και δύο προηγμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Enduro συμβατός / ες για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera), ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διπλός φορτιστής για action κάμερα | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro Dual Charger + Batteries Enduro Hero 12/11/10/9 ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της action κάμερας να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | NAI |  |  |

Υποτμήμα 19.4 Πρόσθετος φακός ευρείας γωνίας με ποιότητα 4K60 συμβατός για μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera), ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πρόσθετος φακός ευρείας γωνίας για action κάμερα | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro Max Lens Mod 2.0 (HERO12 Black) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της action κάμερας να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | NAI |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Max TimeWarp, Max HyperSmooth | NAI |  |  |
|  | FOV κάμερας: 177° | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υδροφοβικός φακός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανθεκτικό στις γρατσουνιές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 19.5 Μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μικρή επαγγελματική κάμερα για λήψεις 360° | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro Hero MAX 360 ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | NAI |  |  |
|  | Αδιάβροχη: 5 m | NAI |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 2" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Κάρτας Μνήμης: microSDHC / microSD / microSDXC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Φωτογραφίας: 16.6 MP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη Ανάλυση Video: 6K/30 fps | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικό Πεδίο: 360 deg. |  |  |  |
|  | Τύπος Αισθητήρα: CMOS |  |  |  |
|  | WiFi |  |  |  |
|  | Bluetooth |  |  |  |
|  | GPS |  |  |  |
|  | Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion |  |  |  |
|  | Διάρκεια Μπαταρίας: 2 ώρες |  |  |  |
|  | Βάρος: 154 gr |  |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Max HyperSmooth, Max TimeWarp, Max SuperView, GPS, PowerPano 270ο, λήψη κανονικών ή 360° φωτογραφιών με υψηλή ευκρίνεια και σταθερότητα, voice-control |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένα μικρόφωνα: 6 |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια |  |  |  |

Υποτμήμα 19.6 Ευέλικτη βάση επέκτασης (από 23 έως 56 cm) συμβατή με μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ευέλικτη βάση επέκτασης (από 23 έως 56 cm) συμβατή με μικρή ευέλικτη επαγγελματική κάμερα (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360° | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro Hand Mount (MAX) (Grip & Tripod) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μικρής επαγγελματικής κάμερας για λήψεις 360° να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | NAI |  |  |
|  | Βάση επέκτασης (από 23 έως 56 cm): ως πόλο επέκτασης (ασφαλίζεται στη θέση του με μια απλή περιστροφή) ή ως τρίποδο, το οποίο αναπτύσσεται άμεσα (quick-deploy) | NAI |  |  |
|  | Μαγνητικό κλείσιμο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναδιπλούμενα πόδια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 19.7 ΣΕΤ προστατευτικά (4) καλύμματα για την προστασία των δύο καμερών της μικρής ευέλικτης επαγγελματικής κάμερας (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360°, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ανταλλακτικά προστατευτικά (4) καλύμματα για την προστασία των δύο καμερών της μικρής ευέλικτης επαγγελματικής κάμερας (action camera) για λήψη βίντεο και φωτογραφίες 360° | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου GoPro Protective Lens Replacement (MAX) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μικρής επαγγελματικής κάμερας για λήψεις 360° να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια από τον προμηθευτή | NAI |  |  |

Υποτμήμα 19.8 Κάρτα μνήμης Micro SDHC / SDXC μεγέθους 512GB , δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κάρτα μνήμης Micro SDHC / SDXC μεγέθους 512GB | Δύο (2) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου Lexar Micro Sd High Performance 512GB | NAI |  |  |
|  | Τύπος κάρτας μνήμης: SDHC / SDXC | NAI |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 512GB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Speed class: U3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ανάγνωσης: 100MB/Sec (633x) ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος αντάπτορα: SD Card | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασίες Περιβάλλοντος: 0°C έως 70°C |  |  |  |
|  | Θερμοκρασίες αποθήκευσης: -25°C έως 85°C |  |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Class 10, τεχνολογία UHS-I, συμβατή σε action camera |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 1 χρόνο |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 20 - Τάμπλετ  με συμβατή γραφίδα και αποσπώμενο πληκτρολόγιο για εγκατάσταση λογισμικού και χρήση για 3D scanner, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τάμπλετ με συμβατή γραφίδα και αποσπώμενο πληκτρολόγιο για εγκατάσταση λογισμικού και χρήση για υφιστάμενο 3D scanner | Ένα (1) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Τάμπλετ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπου (Xiaomi Pad 7 Pro 11.2" 12GB/512GB WIFI - Gray) ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | NAI |  |  |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 11.2" | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αναλογία οθόνης: 3:2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία Οθόνης: IPS | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ανάλυση Οθόνης: 3.2K – 3200x2136pixels – 345ppi | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ρυθμός ανανέωσης: 144Hz adaptive AdaptiveSync Display | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Φωτεινότητα: 800 nits (peak) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Constrast Ratio 1500:1 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Γκάμα χρωμάτων: DCI-P3 support | NAI |  |  |  |  |
|  | Dolby Vision | NAI |  |  |  |  |
|  | Dolby Atmos | NAI |  |  |  |  |
|  | Xiaomi HyperAI | NAI |  |  |  |  |
|  | HDR support | NAI |  |  |  |  |
|  | Προσαρμόσιμη λειτουργία ανάγνωσης | NAI |  |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση χαμηλού μπλε φωτός TÜV Rheinland (Λύση υλικού) | NAI |  |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση TÜV Rheinland απουσίας τρεμοπαίγματος | NAI |  |  |  |  |
|  | Πίσω κάμερα: 50MP Main Camera + 2MP Depth camera (1/2.76", f/1.8, 0.64μm, 4k at 30/60fps, 1080p at 30/60fps, 720p at 30fps, HDR, PDAF) | NAI |  |  |  |  |
|  | Μπροστινή κάμερα: 32MP (1/3.6", f/2.2, 0.64μm, 1080p/720p at 30fps, HDR) | NAI |  |  |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Wi-Fi7,802.11 a / b / g / n / ac / ax2,4 GHz Wi- Fi ¦ 5 GHz Wi-Fi - Bluetooth - (v 5.4, AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/Auracast) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Google Play, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Hall Sensor, e-Compass, Proximity sensor, Gyro Sensor Fingerprint Sensor - Side-Mounted, Integrated in Power Button, Geomagnetic Sensor, Color Temperature sensor, IR Blaster, Flicker Sensor | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία: 8850 mAh Li-Ion - Supports 67W wired fast charging | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα: Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM: 12GB - LPDDR5X ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αποθηκευτικός χώρος: 512GB - UFS 4.0 ή περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χρωματισμός: Gray | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: 251,22mmx172,42mmx6,18mm (ΥxΠxΒ) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάρος: 400 - 500gr. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμβατή γραφίδα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Xiaomi Focus Pen ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του τάμπλετ να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: 160mmx8,8mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάρος: 15,6 gr. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ευαισθησία πίεσης: 8192 επίπεδα πίεσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ρυθμός δειγματοληψίας αφής: 240Hz | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κουμπιά: κουμπί Spotlight, κουμπί λήψης στιγμιότυπου οθόνης, κουμπί εγγραφής. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμβατό αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του τάμπλετ να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: Tablet Cover with Keyboard, Tablet Stand | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: (folded): 253.41 x 187.87 x 16.3 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάρος: 589g (+/- 10g) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Support angle: 0-124° | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | πρόσθετα χαρακτηριστικά: οπίσθιος φωτισμός | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμβατός φορτιστής | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Xiaomi 67W HyperCharge Combo (Type-A) ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του τάμπλετ να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: USB Charger | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: (excl.prongs): 49.3 x 73 x 28 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Καθαρό Βάρος: 102g | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Port type: USB-A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Input parameters: 100-240V~, 50/60Hz, 1.7A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Normal Output: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Fast Output: 5.0-20.0V ⎓ 6.2-3.25A, 67.0W (Max) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. Tο λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτά αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 21 - Συναρμολoγούμενος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, έξι (6) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συναρμολoγούμενος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής | Έξι (6) |  |  |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Συναρμολόγηση Η/Υ με επεξεργαστή: CPU AMD Ryzen 7 7700 AM5/3.8 GHz/32 MB ή καλύτερο, Μητρική Κάρτα συμβατή με επεξεργαστή, Μνήμη RAM συμβατή με μητρική κάρτα, Κάρτα Γραφικών συμβατή με μητρική κάρτα και επεξεργαστή, Σκληρός Δίσκος SSD NVMe συμβατός με μητρική κάρτα, Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με μητρική κάρτα, Τροφοδοτικό (PSU) συμβατό με τα προηγούμενα μέλη (Επεξεργαστή Workstation, Μητρική κάρτα, Κάρτα γραφικών, Μνήμη ram, Σκληροί δίσκοι), Ψύχτρα συμβατή με μητρική κάρτα, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών, Κουτί Υ/Η συμβατό με τα προηγούμενα μέλη ως προς τη χωροθέτηση τους εντός του, Λειτουργικό Σύστημα | NAI |  |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής: CPU AMD Ryzen 7 7700 AM5/3.8 GHz/32 MB ή αναβαθμισμένη έκδοσή του με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Μοντέλο Επεξεργαστή: 7700 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Socket: AM5 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή: 8 ή περισσότερους | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα Επεξεργαστή: 3.80 GHz ή ταχύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Maximum Frequency: 5.3 GHz ή ταχύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Cache: 32 MB ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική: 5 nm ή νεότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | 64 Bit | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα συμβατή με τον επεξεργαστή | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Motherboard Asus PRIME A620M-A-CSM ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επεξεργαστή να επιλεχθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Motherboard: M-ATX | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Chipset: A620 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κατασκευαστής Επεξεργαστή: AMD | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία Επεξεργαστή: AMD Ryzen 7th Gen | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Socket: AM5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Memory Slots: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης: DDR5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Μνήμης: 128 GB | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα Μνήμης: up to 6400+ MHz | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | SATA III: 4xSATA III | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Raid | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Raid: 0/1/10 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | PCI - Express x 16: 1xPCI - Express x 16 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | PCI Express 1x: 2xPCI Express 1x | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | USB 2.0: 4xUSB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | USB 3.1 Type A: 2xUSB 3.1 Type A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Expansion Slots: 2xM.2 PCIe connector | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Display Outputs: 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x DP | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κανάλια Ήχου: 7.1 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρες Ήχου | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | RJ45 LAN ports: 1 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα Δικτύου: 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Lan Chipset: Gigabit Lan | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κάρτας μνήμης δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει ο επεξεργαστής για λόγους συμβατότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μνήμη RAM συμβατή με μητρική κάρτα | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Τύπου: RAM Desktop Crucial 32GB 4800MHz DDR5 ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μητρικής κάρτας να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | τύπος Μνήμης: DDR5 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Μνήμης: 32 GB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Bandwidth: PC5-38400 ή περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Dimm: 1 x 32 GB | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συχνότητα: 4800MHz ή ταχύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Timings: 40-39-39 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Channel: Single | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Voltage: 1.1 V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Designed with on-die ECC (ODECC) | NAI |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα και ο επεξεργαστής για λόγους συμβατότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών συμβατή με μητρική κάρτα και επεξεργαστή | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Τύπου: VGA Asus GeForce RTX 4060 Dual OC ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Chipset: NVIDIA | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: RTX 4060 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Direct X 12 ή αναβαθμισμένο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Memory Interface: 128bit ή περισσότερο | NAI |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Μνήμης: 8 GB ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα Μνήμης: 17 Gbps ή ταχύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης: GDDR6 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Έξοδοι: 3 x DP / 1 x HDMI | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Maximum Displays: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση: PCI Express 4.0 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Virtual Reality Ready | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 450 W | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προτεινόμενη PSU: 550 W | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση Τροφοδοτικού: 1 x 8 pin | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | OpenGL: OpenGL 4.6 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | CUDA Core: 3072 ή περισσότερους | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Digital Max Resolution: 7680 x 4320 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: 227.2 x 123.24 x 49.6 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | OC mode: 2535 MHz | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Default mode: 2505 MHz (Boost) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος SSD NVMe συμβατός με μητρική κάρτα | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Τύπου Corsair SSD MP600 PRO NH 2TB PCIe 4.0 M ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μητρικής κάρτας να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος δίσκου: SSD NVMe | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 7000 MB/sec ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 5700 MB/sec ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | IOPS Read: 1.0M IOPS | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | IOPS Write: 1.2M IOPS | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 2 TB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση: PCI Express 4.0 ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης: 3D TLC ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 5 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με μητρική κάρτα | έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Seagate HDD Ironwolf Pro 4TB 3.5" ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση της μητρικής κάρτας να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 4 TB ή περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Δίσκου: HDD | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Cache: 128 MB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ταχύτητα Μεταφοράς: 220 MB/s ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Maximum RPM: 7200 rpm ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς: 6 Gbit/sec ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Δίσκου: 3.5" | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση: SATA III | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: τεχνολογία AgileArray, Error Recovery Control, Dual Plane Balance, αισθητήρες RV, Power Management, τεχνολογία AcuTrac | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 5 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό (PSU) συμβατό με τα προηγούμενα μέλη (Επεξεργαστή Workstation, Μητρική κάρτα, Κάρτα γραφικών, Μνήμη ram, Σκληροί δίσκοι) | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Corsair RM850x power supply unit 850 W 24-pin ATX ATX Black ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση σε επεξεργαστή, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών μνήμη ram, σκληροί δίσκοι να επιλεγεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος: ATX12V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Παρεχόμενη Ισχύς: 850 W | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση: 80+ Gold | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | DC Output +3,3V: 25 A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | DC Output +5V: 25 A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | DC Output +12V1: 70.8 A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Efficiency: 90% | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | PFC: Ενεργό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Voltage: 100-240 V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Main connector (20+4 Pin): 1 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | PCI-E (6 Pin): 2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | SATA: 6 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Molex Connectors (4 Pin): 4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Floppy (Y-cable): 2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αποσπώμενα Καλώδια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ανεμιστήρας: 135 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά: Προστασία: Over Current Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection, Προστασία Υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 10 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η μνήμη ram και οι σκληροί δίσκοι για λόγους συμβατότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ψύχτρα συμβατή με μητρική κάρτα, επεξεργαστή και κάρτα γραφικών | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Τύπου: CPU Cooler Be Quiet! Dark Rock 4 ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση σε επεξεργαστή, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών να επιλεχθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος Ψύξης: Αερόψυξη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Socket: AM5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βάρος: 920 gr. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Ανεμιστήρων: 1 ή περισσότερους | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος Ανεμιστήρα: 12 cm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Maximum Επίπεδο Θορύβου: 21.0 dB | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Minimum Επίπεδο Θορύβου: 10.0 dB | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Maximum RPM: 1400 rpm (±10%) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Heat Pipe: 6 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Bearing Type: Fluid Dynamic | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ύψος Heatsink: 15.95 cm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ψύχτρας δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η μνήμη ram και οι σκληροί δίσκοι για λόγους συμβατότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κουτιού Υ/Η συμβατό με τα προηγούμενα μέλη ως προς τη χωροθέτηση τους εντός του | Έξι (6) |  |  |  |  |
|  | Case Corsair 4000D RGB Airflow TG ή σε περίπτωση προσφερθούν αναβαθμισμένες εκδόσεις των μελών να επιλεχθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τύπος motherboard: M-ATX | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμβατός τύπος Socket: AM5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος: Midi Tower | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής: Tempered Glass / Steel / Πλαστικό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαστάσεις: Μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών: 36 cm, Μήκος: 45.3 cm, Πλάτος: 23 cm, Ύψος: 46.6 cm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εσωτερικές Θέσεις 3,5": 2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εσωτερικές Θέσεις 2,5": 2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | PCI Expansion Slots: 7 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Μπροστινοί ανεμιστήρες: 3x120 mm / 2x140 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πίσω ανεμιστήρες: 1x120 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Επάνω ανεμιστήρες: 2x120 mm / 2x140 mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες: 3x120 mm Μπροστά | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Front Panel I/Os: 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.2 Type-C Gen 2, Combo Jack | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Cable Management | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Dust filter | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του κουτιού δύναται να αλλάξουν εφόσον αλλάξει η μητρική κάρτα, ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών, η μνήμη ram και οι σκληροί δίσκοι για λόγους συμβατότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows 11 pro 64-bit Greek/Eng | Έξι (6) |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με νεότερα χαρακτηριστικά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

Τμήμα 22 – Οθόνες

Υποτμήμα 22.1 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 32΄΄ με ανάλυση 4K, ενσωματωμένα ηχεία, κάμερα και τηλεχειριστήριο με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης, τρία (3) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 32΄΄ με ανάλυση 4K, ενσωματωμένα ηχεία, κάμερα και τηλεχειριστήριο με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης | τρία (3) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τύπου: Samsung Smart Monitor 32" M8 4K ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 32" ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Οθόνης: VA ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: 3840 x 2160 ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης: 4 ms ή ταχύτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα: 60 Hz ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απεικόνιση: 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση: 3000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη φωτεινότητα: 400 cd/m² | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη): 178 / 178 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι Εικόνας: HDMI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB: 2xUSB,1xUSB-C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Pivot | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tilt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση Ύψους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία PIP (PC) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάτος: 71.3 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύψος (με βάση): 57.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάθος (με βάση): 20.3 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 6.7 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος: Smart Monitor | ΝΑΙ |  |  |
|  | Usb Media Player | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένα Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρελκόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας / 1 x Καλώδιο USB Type-C | ΝΑΙ |  |  |
|  | πρόσθετες λειτουργείες: Adaptive Picture, Adaptive Sound+, Wireless DeX, AirPlay, λειτουργικό σύστημα Tizen με Smart Hub, Auto Source Switch+, Ultrawide Game View, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.2, ενσωματωμένα ηχεία, τηλεχειριστήριο, κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 22.2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή UltraSharp 32΄΄ με ανάλυση 4K ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης, τρία (3) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή UltraSharp 32΄΄ με ανάλυση 4K ρυθμιζόμενο ύψος και δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης | τρία (3) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τύπου: Dell Monitor 32” U3223QE 4K ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 32" ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Οθόνης: IPS ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: 3840 x 2160 ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης: 8ms ή ταχύτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα: 60Hz ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση: 2000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη φωτεινότητα: 400 cd/m² | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη): 178 / 178 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι Εικόνας: 1xHDMI,1xDP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB: 4xUSB,1xUSB-C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδοι Ήχου: 1xΈξοδος Ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Pivot | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tilt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση Ύψους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Swivel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία PIP (PC) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάτος: 71.4 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύψος (με βάση): 47 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάθος (με βάση): 23.41 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 10.4 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος: Monitor | ΝΑΙ |  |  |
|  | VESA: 100 x 100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρελκόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας / 1 x Καλώδιο USB Type-C / 1 x Καλώδιο Type-C σε Type-A | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετες λειτουργείες: 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR 400, ComfortView Plus, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Display Stream Compression, EnergyStar, TCO Certified Edge, EPEAT Gold | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 22.3 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή OLED Curved με ανάλυση UWQHD (3440 x 1440) καμπυλότητα 1800R, ρυθμό ανανέωσης 175Hz και εργονομική βάση, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή OLED Curved με ανάλυση UWQHD (3440 x 1440) καμπυλότητα 1800R, ρυθμό ανανέωσης 175Hz και εργονομική βάση | ένα (1) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τύπου: Samsung Monitor 34" Odyssey G8 OLED ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 34" ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Οθόνης: OLED ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: 3440 x 1440 ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης: 0.03ms ή ταχύτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα: 175Hz ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απεικόνιση: 21:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση: 1000000:1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη φωτεινότητα: 250 cd/m² | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη): 178 / 178 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι Εικόνας: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB: 2xUSB-C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Pivot | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tilt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση Ύψους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία PIP (PC) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλάτος: 81.36 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύψος (με βάση): 52.20 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάθος (με βάση): 19.30 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 7.5kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος: Monitor / Smart Monitor | ΝΑΙ |  |  |
|  | VESA: 100 x 100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | AMD FreeSync | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένα Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | VESA: 100 x 100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρελκόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας / 1 x Mini Display Port / 1 x Remote Controller | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετες λειτουργείες: OLED πάνελ με βαθμό καμπυλότητας 1800R, τεχνολογία Quantum Dot Color, Quantum Processor, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, CoreSync, Core Lighting+, Εργονομική βάση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 23 - Ολοκληρωμένα συστήματα Υπολογιστή – Αποθήκευσης:

Υποτμήμα 23.1 Επαγγελματικός Πύργος για εξωτερικούς σκληρούς (File Servers / NAS), ένα (1) τεμάχιo:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επαγγελματικός Πύργος για εξωτερικούς σκληρούς (File Servers / NAS) | Ένα (1) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Synology DiskStation DS723+ (2-Bay NAS) ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | NAI |  |  |
|  | Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα Ethernet: 2xΘύρα Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα Ethernet: 10/100/1000 Mbps | ΝΑΙ |  |  |
|  | USB 3.0: 1xUSB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μοντέλο Επεξεργαστή: AMD Ryzen R1600 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα Επεξεργαστή: 3.10 GHz ή γρηγορότερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή: 2 ή περισσότεροι | ΝΑΙ |  |  |
|  | RAM: 2 GΒ ή περισσότερο | NAI |  |  |
|  | 64 Bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Synology DSM, file sharing, QuickConnect, δυνατότητα cloud | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 23.2 Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με Επαγγελματικό πύργο NAS, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σκληρός Δίσκος HDD για NAS επαγγελματική σειρά συμβατός με Επαγγελματικό πύργο NAS | δύο (2) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τύπος: Seagate HDD Ironwolf Pro 16TB 3.5" ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επαγγελματικού πύργος για εξωτερικούς σκληρούς (File Servers / NAS) να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν ίδιας ή μεγαλύτερης χωρητικότητας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 16 TB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Δίσκου: HDD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Cache: 256 MB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα Μεταφοράς: 255 MB/s ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Maximum RPM: 7200 rpm ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς: 6 Gbit/sec ή μεγαλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος Δίσκου: 3.5" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση: SATA III | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: τεχνολογία AgileArray, Error Recovery Control, Dual Plane Balance, αισθητήρες RV, Power Management, τεχνολογία AcuTrac | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 24 - Λάπτοπ & Περιφερειακά:

Υποτμήμα 24.1 Λάπτοπ Gaming  2 σε 1 13.4" με αποσπώμενο πληκτρολόγιο εντός της συσκευασίας, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λάπτοπ Gaming 2 σε 1 13.4" με αποσπώμενο πληκτρολόγιο εντός της συσκευασίας | δύο (2) |  |  |
| Xαρακτηριστικά |  |  |  |  |
|  | Gaming Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13.4" με ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και αποσπώμενο πληκτρολόγιο εντός της συσκευασίας | NAI |  |  |
|  | Τύπου Asus Rog Flow Z13 GZ302EA-RU011X Ryzen AI MAX+ 395/32GB/1TB Copilot ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: Laptop Gaming, 2-in-1 Tablet PC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 13.4" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος πάνελ οθόνης: ROG Nebula Display, IPS-level, Glossy display, DCI-P3:100%, Refresh Rate:180Hz, Adaptive-Sync, Pantone Validated | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Οθόνης: 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio | ΝΑΙ |  |  |
|  | Support stylus | ΝΑΙ |  |  |
|  | Support Dolby Vision HDR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Touch Display | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μοντέλο Επεξεργαστή: AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads), AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη RAM: 32GB LPDDR5X 8000 on board, ή μεγαλύτερη | NAI |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης: LPDDR5X ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD ή περισσότερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon Graphics, Radeon 8060S Graphics, Ενσωματωμένη ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάμερα: 13MP camera and 5MP IR camera | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Δικτύου: Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card ή νεότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχος: Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification (for headphone), Built-in 3-microphone array, 2x 2W dual-force with Smart Amp Technology | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Pro Gr/Eng | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδέσεις: HDMI, USB 3.2, USB-C | NAI |  |  |
|  | Βάρος: 1.20 Kg (2.65 lbs) | NAI |  |  |
|  | Aura Sync Light Bar | NAI |  |  |
|  | Aura Sync | NAI |  |  |
|  | ENERGY STAR® | NAI |  |  |
|  | Συμπεριλαμβάνεται πληκτρολόγιο | NAI |  |  |
|  | Μπαταρία: 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις: 30.0 x 20.4 x 1.30 ~ 1.49 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις πληκτρολογίου: 30.0 x 20.6 x 0.55 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.2 Γραφίδα / Πένα, συμβατή με το υποτμήμα 24.1, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γραφίδα / Πένα, συμβατή με το υποτμήμα 24.1 |  | Δύο (2) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπου ASUS Pen 2.0 SA203H - active stylus - Bluetooth – black ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του Gaming Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13.4" να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησία πίεσης: 4096 σημεία |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μύτες στυλό: 2H, H, HB, B |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύζευξη: Bluetooth |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικά κουμπιά: ένα επάνω κουμπί και δύο πλαϊνά κουμπιά |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα: Μαύρο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις: 176mm±0,3mm Ø10,0±0,1mm |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 16,5 g ± 10% |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλικό: στυλό: Πλαστικό / Κουμπί & Καπάκι στυλό: Μεταλλικό |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία: MPP 2 |  | ΝΑΙ |  |  |

|  | Περιεχόμενα συσκευασίας: στυλό γραφίδας x1 / QSGx1/ Μύτη πένας x4 / C σε καλώδιο x1 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ένδειξη LED που δείχνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.3 Λάπτοπ Επαγγελματικό 2 σε 1 13" με αποσπώμενο πληκτρολόγιο και γραφίδα, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επαγγελματικό Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" με συμβατό αποσπώμενο πληκτρολόγιο, και συμβατή γραφίδα/πένα | δύο (2) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Επαγγελματικό Λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" | δύο (2) |  |  |
|  | Τύπου: Microsoft Surface Pro Copilot+ PC (11th Edition) 13" Tablet (32GB/1TB/Snapdragon X Elite/Windows 11 Pro) Platinum ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμός Ανανέωσης: 120 Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση οθόνης: 2880 x 1920 pixels | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aspect ratio: 3:2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη (in): 13'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Οθόνης: 10-point multi-touch, 120Hz, sRGB and Vivid, Dolby Vision IQ, Corning® Gorilla® Glass 5, Individually colour-calibrated display, Adaptive colour, Adaptive contrast | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon X Elite ή νεότερος ή άλλης αρχιτεκτονικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή3,8 GHz ή μεγαλύτερης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος: 1000 GB ή περισσότερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά SSD: Αφαιρούμενη μονάδα αποθήκευσης σταθερής κατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |

|  | Μοντέλο κάρτας γραφικών: Qualcomm® Adreno™ GPU | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μνήμη RAM: 32 GB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Μνήμης: DDR5 ή νεότερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες USB: 2X USB-C® / USB4® ports with support for: Charging , Data transfer, DisplayPort 1.4a, Surface Thunderbolt™ 4 Dock | ΝΑΙ |  |  |
|  | WiFi | ΝΑΙ |  |  |
|  | Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάμερα: Quad HD front-facing Surface Studio Camera 1440p Quad HD camera with ultra-wide field of view, 10 MP Ultra HD rear-facing camera Windows Hello face authentication camera, Windows Studio Effects | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχεία: 2 W stereo speakers with Dolby® Atmos®, Support for Bluetooth® LE Audio, Dual Studio Mics with voice focus | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Anodised aluminium, Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows 11 Secured-core PC, Windows Hello face authentication with Enhanced Sign-in security, Wi-Fi 77 Bluetooth® Wireless 5.4 technology, Accelerometer Gyroscope Magnetometer Ambient colour sensor | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Pro Gr/Eng | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.4 Αποσπώμενο πληκτρολόγιο και γραφίδα συμβατό με το υποτμήμα 24.3, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αποσπώμενο πληκτρολόγιο και γραφίδα συμβατό με το υποτμήμα 24.3 | δύο (2) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Συμβατό αποσπώμενο πληκτρολόγιο | δύο (2) |  |  |
|  | Τύπου Surface Pro X Signature Keyboard πληκτρολόγιο ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επαγγελματικού λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση: Ενσύρματη, Ασύρματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτιζόμενα πλήκτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είδος Πληκτρολογίου: Magnetic Interface | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον Χαρακτηριστικά: Material: Alcantara | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θέση για γραφίδα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 1 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή γραφίδα / πένα | δύο (2) |  |  |
|  | Τύπου Surface Slim Pen 2 Bundle Black ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση του επαγγελματικού λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησίας πίεσης: 4096 σημεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση: Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρήση: Tablet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 1 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.5 Hub με Type-C συμβατό με το υποτμήμα 24.3, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hub με Type-C συμβατό με το υποτμήμα 24.3 | δύο (2) |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Τύπου Fazn RGB pro Type C Hub 8-in-1 ή καλύτερο συμβατό με της θύρες του επαγγελματικού λάπτοπ – τάμπλετ 2 σε 1 13" | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης με λάπτοπ: USB-C | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα USB 3.0: 3xUSB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα USB-C: 1xUSB-C | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα HDMI | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα Ethernet: 1 x RJ45-10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα καρτών μνήμης TF | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Θύρα καρτών μνήμης SD | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ |  |  |  |

Υποτμήμα 24.6 UPS για απρόσκοπτη τροφοδοσία νέων και υφιστάμενων Η/Υ και fileserver /

NAS, οχτώ (8) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS για απρόσκοπτη τροφοδοσία νέων και υφιστάμενων Η/Υ και fileserver / NAS |  | Οκτώ (8) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπου 2200VA 230V |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγορία: 1,32kW/ 2.200VA |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: Line Interactive |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | LCD panel with a smart multi-functional button |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Boost and buck AVR |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει φορτιστή ≥0.7Α. Χρόνος επαναφόρτισης μπαταριών 8h for 90% |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνο αυτονομίας σε half load >=3,9min | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μπαταρίες 2x 12.0V/9.0Ah | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Έξοδοι Schuko: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Input Voltage Range 162-290 VAC | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Βάρος: 10.8kg | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγιστες Διαστάσεις 148(W)X 178(H)X298(D)mm | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | IEC 62040-3 classification VI-SY-333 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Απόδοση >=95,7 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηρίστηκα: λογισμικό προστασία από υπερτάσεις γραμμής δεδομένων, RJ-11 Port, RJ-45 Port (100mbit)Ethernet Protection | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή η του επίσημου διανομέα στην Ελλάδα για την υποστήριξη του προσφερόμενου UPS και να δέχεται επέκταση εγγύησης εφόσον απαιτηθεί. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ο Κατασκευαστής να έχει έδρα εγκατεστημένη σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης. Να αποδεικνύετε με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου διανομέα στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |  |

Υποτμήμα 24.7 – Ασύρματο εργονομικό ποντίκι με αισθητήρα 8K dpi, επτά (7) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ασύρματο εργονομικό ποντίκι με αισθητήρα 8K dpi | επτά (7) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Τύπου Logitech Mouse MX Master 3s Graphite ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Σύνδεσης: Ασύρματο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύζευξη: Bluetooth ή μέσω του δέκτη USB | ΝΑΙ |  |  |

|  | Τεχνολογία Ανάγνωσης: Laser (Darkfield) | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μέγιστο Dpi: 8000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήκτρα: 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήκτρα πλοήγησης Internet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατευθύνσεις Τροχού Κύλισης: 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρήση: Desktop | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα: Graphite Black | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηρίστηκα: 90% λιγότερος θόρυβος, αθόρυβος ηλεκτρομαγνητικός τροχός κύλισης MagSpeed, εργονομικός σχεδιασμός παλάμης, Γρήγορη φόρτιση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.8 Ασύρματο και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ με στήριγμα παλάμης, Έξι (6) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ασύρματο και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ με στήριγμα παλάμης | έξι (6) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Τύπου Logitech Πληκτρολόγιο MX Keys S Graphite with Palm Rest ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση: Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύζευξη: Bluetooth Low Energy ή δέκτη Logi Bolt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Switch: Μεμβράνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά / Αριθμητικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτιζόμενα Πλήκτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Πληκτρολογίου: Full Size | ΝΑΙ |  |  |

|  | Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χρήση: Desktop | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδικά Χαρακτηριστικά: Στήριγμα Καρπών / Multi-Device (Πληκτρολόγιο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενο Ύψος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: έξυπνο οπίσθιο φωτισμό που ανάβει καθώς τα δάχτυλά σου πλησιάζουν το πληκτρολόγιο, αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας για προσαρμογή στο φως της ημέρας, δημιουργία συντομεύσεων με χρήση παρεχόμενου λογισμικού, επαναφορτιζόμενο μέσω USB-C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.9 Σετ πληκτρολόγιου, ποντικιού, webcam και σετ ακουστικών & μικροφώνου συμβατά για σταθερούς υπολογιστές, έξι (6) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σετ πληκτρολόγιου, ποντικιού, webcam και σετ ακουστικών & μικροφώνου συμβατά για σταθερούς υπολογιστές | έξι (6) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Σύνδεση: Ενσύρματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά / Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρήση: Desktop | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενο Ύψος πληκτρολογίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρελκόμενα συσκευασίας: εργονομικό πληκτρολόγιο, εργονομικό ποντίκι, webcam κάμερα, σετ ακουστικών & μικροφώνου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 24.10 – Εξωτερικός σκληρός δίσκος 3.5΄΄ μεγέθους 18TB και HUB με θύρες USB-C & USB-A 3.0 για φόρτιση και σύνδεση συσκευών, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εξωτερικός σκληρός δίσκος 3.5΄΄ μεγέθους 18TB και HUB με θύρες USB-C & USB-A 3.0 για φόρτιση και σύνδεση συσκευών | δύο (2) |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | Τύπου Seagate Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 3.5 18TB One Touch HUB ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα: 18 TB ή περισσότερη | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Είδος: Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μέγεθος Δίσκου: 3.5" | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σύνδεση: USB 3.2 Gen 1 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Τροφοδοσία Ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά: προστασία κωδικού, USB-C, USB-A 3.0, συμβατότητα με Windows και Mac, ενσωματωμένο παρεχόμενο λογισμικό συγχρονισμού των δεδομένα και κρυπτογράφησης περιεχόμενου του σκληρού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγγύηση: 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 25 Φορητή οθόνη σχεδίασης

Υποτμήμα 25.1 Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα με συμβατό βραχίονα, ένα (1) τεμάχιο:

| Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα με συμβατό βραχίονα οθόνη: VESA 75 x 75 mm για περιστροφή 180 μοιρών | ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα | ένα (1) |  |  |
| Τύπου: Wacom Cintiq Pro 17 Γραφίδα Σχεδίασης με Όθονη 4K 17" ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος: Pen Display | ΝΑΙ |  |  |
| Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος: 1900 gr | ΝΑΙ |  |  |
| Διαγώνιος Οθόνης: 17 " | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση Οθόνης: 3840 x 2160 pixels | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμός ανανέωσης: 120HZ, 8ms | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά οθόνης: Υποστήριξη 88% Adobe RGB, 99% DCI-P3, HDR | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία Πένας: Χωρίς Μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| Επίπεδο Πίεσης πένας: 8192 | ΝΑΙ |  |  |
| Multi-touch | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία πολλαπλής αφής: 10 σημείων | ΝΑΙ |  |  |
| Παροχή Ρεύματος: Εξωτερική Παροχή Ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα: Displayport, HDMI, USB | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατότητα: Mac OS, Windows | ΝΑΙ |  |  |
| Ενεργή Επιφάνεια: Πλάτος 215mm, Μήκος 382mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: Μήκος 410mm, Πλάτος 266mm, Πάχος 22mm | ΝΑΙ |  |  |
| Έξυπνα πλήκτρα ExpressKey | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση: 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατό βραχίονα οθόνη: VESA 75 x 75 mm για περιστροφή 180 μοιρών | ένα (1) |  |  |
| Τύπου: Wacom Cintiq Pro 17 Βάση Tablet Γραφείου σε Μαύρο χρώμα ή σε περίπτωση που προσφερθεί αναβαθμισμένη έκδοση Φορητής επαγγελματικής οθόνης σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα να δοθεί το αντίστοιχο συμβατό προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |
| Βραχίονας οθόνης: VESA 75 x 75 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατότητα: φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 17" με γραφίδα | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση: 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 25.2 Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα και συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα και συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών | ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα | ένα (1) |  |  |
|  | Τύπου: Wacom Cintiq Pro 22 Γραφίδα Σχεδίασης με Όθονη 4K 22" ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: Pen Display | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 5000 gr | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 21,5" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Οθόνης: 3840 x 2160 pixels | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμός ανανέωσης: 120HZ, 12ms | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα χαρακτηριστικά οθόνης: Υποστήριξη 95% Adobe RGB, 99% DCI-P3, HDR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία Πένας: Χωρίς Μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίπεδο Πίεσης πένας: 8192 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Multi-touch | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία πολλαπλής αφής: 10 σημείων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή Ρεύματος: Εξωτερική Παροχή Ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Displayport, HDMI, USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα: Mac OS, Windows | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενεργή Επιφάνεια: Πλάτος 476,64mm, Μήκος 268,11mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις: Μήκος 517mm, Πλάτος 312mm, Πάχος 30 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξυπνα πλήκτρα ExpressKey | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην συσκευασία περιλαμβάνεται η βάση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |
|  | συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών | ένα (1) |  |  |
|  | Βραχίονας οθόνης: VESA 100 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 25.3 Φορητή οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φορητή επαγγελματική οθόνη σχεδίασης (Digitizer) 4K 22" με γραφίδα και συμβατή βάση για περιστροφή 180 μοιρών | ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Φορητή οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης | ένα (1) |  |  |
|  | Τύπου: Wacom One 13 Touch Γραφίδα Σχεδίασης με oθόνη FHD 13.3" ή νεότερη έκδοση με όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος: Pen Display | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 300gr | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 13,3" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Οθόνης: 1920 x 1080 pixels | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Πένας: 2540 LPI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίπεδο Πίεσης4096 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Multi-touch | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες: Πλήκτρα Συντόμευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή Ρεύματος μέσω USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα μέσω USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενεργή Επιφάνεια: 294mm (Π) x 165mm (Μ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις: (336x225x 12)mm (ΜxΠxΠ)mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα: Windows, Android, Mac OS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση: 1 χρόνος | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 25.4 Συμβατή βάση φορητής οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συμβατή βάση φορητής οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης | ένα (1) |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Συμβατή βάση φορητής οθόνη σχεδίασης (Digitizer) με οθόνη αφής FHD 13.3" συμπεριλαμβανόμενης γραφίδας σχεδίασης | ένα (1) |  |  |  |  |
|  | Τύπου: Wacom One Stand | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμβατή για Wacom One 12 and Wacom One 13 touch | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |
| 5 | Σε περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των προϊόντων γίνονται δεκτές αναβαθμισμένες εκδόσεις τους με όμοια ή νεότερα χαρακτηριστικά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 26 Φορητοί υπολογιστές – Γραφικά συστήματα

Υποτμήμα 26.1  Laptop Γραφικών, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop Γραφικών | ένα (1) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i9 14900HX - 2,2 GHz - Raptor Lake (14th Gen) | ένα (1) |  |  |
|  | Οθόνη: Διαγώνιος: 18 " | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: 2560x1600 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμός ανανέωσης: 165 Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη RAM: 64 GB DDR5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών: Nvidia GeForce RTX 4090 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη γραφικών: 16 GB Σκληρός Δίσκος: SSD 8000 GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Card Reader | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα Συνδέσεις: Ethernet, HDMI, Thunderbolt 4, USB-C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Wi-Fi/Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Home | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 4,04 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Tύπος: Gaming | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 26.2 Laptop, ένα (1) τεμάχιο

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop | ένα (1) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης: 14.4" | ένα (1) |  |  |
|  | Τύπος Οθόνης: PixelSense Αφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση: 2400 x 1600 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής: Intel Core i7 - 13700H - 5.0 GHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων: 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη: 16 GB LPDDR4X | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος: 512 GB SSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτα Γραφικών: NVIDIA RTX 4050 - 6 GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | WiFi: a/b/g/n/ax | ΝΑΙ |  |  |
|  | Bluetooth: Bluetooth 5.1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδέσεις: Thunderbolt 2 Έξοδοι Εικόνας: 2 x Thunderbolt 4.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 1.8 kg | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 26.3  Γραφίδα σχεδίασης, τρία (3) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύστημα Σχεδίασης | τρια (3) |  |  |
|  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Μέγεθος: 26.9’’ | ένα (1) |  |  |
|  | Ανάλυση: 3840*2160 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμός Ανανέωσης: 120Hz & 10ms | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρωματική απόδοση: 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα: 400 cd/m2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη: HDR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επικυρωμένη: PantoneTM, Pantone SkinToneTM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται: pen with extra grips & nibs, stand device | ΝΑΙ |  |  |

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των προϊόντων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής οφείλει αυτοπροσώπως να τοποθετήσει και να επιδείξει την ορθή λειτουργία των υπό προμήθεια προϊόντων κατά την παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τα προϊόντα σε περίπτωση αστοχίας, θα πρέπει να επισκοπούνται αυθημερόν από τον προμηθευτή, και στη συνέχεια να αναλαμβάνει όλες απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει, να τοποθετήσει και να επιδείξει τα υπό προμήθεια είδη αυτοπροσώπως, σε χώρο που θα του υποδειχθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των προϊόντων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης του προϊόντος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν πιστοποιητικό CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 27 - Υπολογιστικά συστήματα & Περιφερειακά

Υποτμήμα 27.1 Laptop (4 τεμάχια)

| Α/Α |  | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Φορητοί Υπολογιστές Workstation |  | Τέσσερις (4) |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (των τριών εκ των τεσσάρων) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Τουλάχιστον 15’’ |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 |  | Ανάλυση οθόνης FHD 1920x1080 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 |  | Λοιπά χαρακτηριστικά Οθόνης: 60Hz, anti-glare, non-touch, 99% DCI- P3, 500 nits |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 |  | Επεξεργαστής i7 ή καλύτερος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 |  | Μνήμη 32 GB ή περισσότερο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 |  | Στερεάς κατάστασης δίσκος (SSD) M.2 2280, 1 ΤΒ ή μεγαλύτερος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 |  | Συνδεσιμότητα, Ethernet, Bluetooth® wireless card, Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 8 |  | Τροφοδοτικό 240W Power Adapter |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 9 |  | Κάρτα γραφικών 8GB GDDR6 (ECC) ή καλύτερη, API DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Pipelines 7424 ή περισσότερο, Tensor / AI Cores 232 ή περισσότεροι (Ενδεικτικά, τύπου nVIDIA RTX™ 4000 Ada) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 |  | Ενσωματωμένη κάμερα, μικρόφωνο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 11 |  | Μπαταρία: 6 Cell, 93 Wh, Lithium Ion Polymer ή καλύτερη |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12 |  | Θύρες: HDMI 2.1, Thunderbolt 4 / USB 4, δύο USB 3.2 θύρες ή περισσότερες |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 13 |  | Πληκτρολόγιο: English US backlit keyboard with numeric keypad |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 14 |  | Windows 11 pro προεγκατεστημένα Αγγλικα, όχι Ελληνικά |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία έτη |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 |  | O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 |  | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τους υπολογιστές στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 |  | Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 |  | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (του τέταρτου) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Μέγεθος οθόνης: 16.2" |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Ανάλυση οθόνης Liquid Retina XDR display, 3456 x 2234 ανάλυση στα 254 pixels ανά ίντσα |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | Επεξεργαστής M3 Max 14-core CPU 30-core GPU, M3 Max 16-core CPU 40-core GPU ή καλύτερος |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | Μνήμη 36GB unified memory (Uram), 48GB unified memory (Uram)ή περισσότερο |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | Στερεάς κατάστασης δίσκος (SSD) 1 TB SSD ή μεγαλύτερος |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 | Συνδεσιμότητα, Bluetooth® 5.3, Wi-Fi 6E |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό 96W USB-C Power Adapter |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 9 | Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη, 30-core GPU |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 | Ενσωματομένη κάμερα, μικρόφωνο: 1080p FaceTime HD camera, 3.5 mm headphone jack, Συστοιχία 3 μικροφώνων ποιότητας studio με υψηλή αναλογία σήματος - θορύβου και κατευθυντική μορφοποίηση δέσμης., Υψηλής πιστότητας σύστημα 6 ηχείων με force-cancelling woofers |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 11 | Μπαταρία: LiPo, 100 Wh, έως 22 ώρες διάρκεια μπαταρίας ή καλύτερη |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12 | Θύρες: 3 Θύρες Thunderbolt 4 (USB-C) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 13 | Πληκτρολόγιο: Backlit Magic Keyboard |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 14 | Λογισμικό: macOS Sonoma |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 15 | SDXC Card Slot |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 16 | Φορητός Σταθμός φόρτισης: Μέγιστη Χωρητικότητα 864Wh Τύπος μπαταρίας LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (AC) 1.000 W (Συνεχής), 2.000 W (Surge / αιχμής) Έξοδοι AC (Κανονικές Πρίζες) 2 × AC Schuko 230V/50Hz (συνολική ισχύς 1.000W) Χρόνος Φόρτισης (AC) περίπου 1,5 – 2 ώρες |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτη |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 3 | O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 4 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τους υπολογιστές στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 5 | Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 6 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |

Υποτμήμα 27.2 Οθόνες, τρία (3) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οθόνη Curved 34” WQHD | τρεις(3) |  |  |
| ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  |  |
| 1 | Διαγώνιος (Diagonal Size) 34" | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ανάλυση οθόνης WQHD 3440 x 1440 at 100 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συνδέσεις εισόδου (Input Connectors): 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φωτεινότητα: 300 cd/m² | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Contrast Ratio 3000:1 / 3000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λοιπά χαρακτηριστικά: Anti-glare 3H hardness coating, Pixel Pitch 0.2318 mm, Ρυθμιζόμενο ύψος, κλίση οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Η οθόνη να παραδοθεί με δαπάνες του προμηθευτή σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης της οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

Υποτμήμα 27.3 - Κεντρική λύση αποθήκευσης δεδομένων, δύο (2) τεμάχια:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση |  |  | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Κεντρική λύση αποθήκευσης δεδομένων | Δύο (2) |  |  |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αριθμός Δίσκων: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Συνολική χωρητικότητα: 108 ΤΒ | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 | 4πυρηνη CPU, 2GB RAM | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | 2x θύρες USB 3.2 Gen 1 και 2x GbE LAN. Υποδοχή για CB1 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | 4x Drive Bays και 2x M.2 NVMe Drive Slots | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης του δίσκου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 44 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 28 - Προβολέας, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προβολέας | Ένα (1) |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Τεχνολογία Προβολής: DLP (DMD) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Λάμπας: Laser | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα: 1600 Lumens | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος Εικόνας: 80 - 150 " | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φυσική Ανάλυση (Native Resolution): 3840 x 2160 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση: 3500 :1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Throw Ratio: 0,233 :1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Wi-Fi (Built-In) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένα Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Wifi, Bluetooth, Digital Audio Optical, Ethernet, HDMI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίπεδο Θορύβου: 32 dB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: 7 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 29 - Διαδραστική Οθόνη, ένα (1) τεμάχιο:

| Α/ Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Διαδραστική Οθόνη |  | Ένα (1) |  |  |
|  | Οθόνη: |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος: 55’’ |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινότητα: ≥400cd/m2 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώματα : 16.7Μ |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση Οθόνης : 1920*1080 (3840*2160) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίθεση: 1200/1 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία θέασης 178ο |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης: 8ms |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αφή |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ακρίβεια: 2mms |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εισοδοι έξοδοι: VGA, HDMI,USB,LAN,PC AUDIO,WiFi,Speaker |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι5computer, 4th gen PC, Win10 |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή Αναγνώρισης Αντικειμένων |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο σε τραπέζι |  | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Παράδοση εντός τριών (3) μηνών ή εντός της τυχόν παράτασης του έργου. |  | ΝΑΙ |  |  |

Τμήμα 30 - Oλοκληρωμένο σύστημα τριπαραγωγής ενέργειας-θερμότητας-ψύξης (2 υποτμήματα):

| Α/Α |  | Είδος |  | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Μονάδα γεωθερμίας (χαμηλής ενθαλπίας) ελεγχόμενη από Η/Υ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Η μονάδα να αποτελείται από ένα κύκλωμα ψύξης. Το κύκλωμα ψύξης αυτό να αποτελείται από έναν συμπιεστή, έναν συμπυκνωτή/εξατμιστήρα αέρα και δύο συμπυκνωτές/εξατμιστήρες νερού. Να διαθέτει βαλβίδα 4 κατευθύνσεων που να μπορεί να ανιχνεύσει αν είναι «καλοκαίρι» ή «χειμώνας» από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με αυτό, να στέλνει το ψυκτικό μέσο στον έναν ή στον άλλο εναλλάκτη. Έτσι να μπορούν να λειτουργήσουν ως εξατμιστές ή συμπυκνωτές του ψυκτικού υγρού. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Να περιλαμβάνει μια μικρή δεξαμενή με σωλήνες καλυμμένους με νερό (λουτρό) και μια μονάδα ψύξης (αντλία θερμότητας). Με αυτό τον τρόπο να προσομοιώνονται οι συνθήκες του εδάφους (εσωτερικό της γης). Το νερό της δεξαμενής να βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία, την ίδια θερμοκρασία που έχει η γη στα 20 μέτρα βάθος περίπου (15°C περίπου). Αυτό το νερό να πηγαίνει σε ένα λουτρό, θερμαίνοντας ή ψύχοντας το νερό που ρέει μέσα από τους σωλήνες που είναι βυθισμένοι στο λουτρό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Να περιλαμβάνει μια δεξαμενή για την αποθήκευση του νερού που θερμαίνεται από τη μονάδα. Το νερό αυτό να προσομοιώνει το ζεστό νερό που τελικώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Να είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα σκελετό από ανοδειωμένο αλουμίνιο (κατά της σκουριάς και της διάβρωσης) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Τα κύρια μεταλλικά μέρη της μονάδας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Η κατασκευή να περιλαμβάνει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Να περιλαμβάνει αντλία θερμότητας με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: Ερμητικός συμπιεστής: Ισχύς: 0,5CV, 4A, συντελεστής απόδοσης: 1111W στους 0°C και μέτρηση ισχύος από υπολογιστή. Δύο συμπυκνωτές/εξατμιστήρες νερού, ανάλογα με τη διαμόρφωση (χειμερινές ή καλοκαιρινές συνθήκες), χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα αναστροφής κύκλου: χωρητικότητα: 1580W. Κατανάλωση: 170l/h. Συμπυκνωτής/εξατμιστήρας αέρα ελεγχόμενος από υπολογιστή, ανάλογα με τη διαμόρφωση (χειμερινές ή καλοκαιρινές συνθήκες), χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα αναστροφής κύκλου: Μέγιστη ροή αέρα: 980m³/h. Συντελεστής απόδοσης: 1591W στους 5°C. Έλεγχος υψηλής πίεσης 8-32bar Δεξαμενή αποθήκευσης ψυκτικού υγρού Φίλτρο ψυκτικού μέσου Δεξαμενή διαχωρισμού ψυκτικού μέσου. Βαλβίδα εκτόνωσης. Τετράοδη βαλβίδα (βαλβίδα αναστροφής κύκλου) - ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για το κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα. Δύο αισθητήρες πίεσης για το κύκλωμα ψυκτικού μέσου: Υψηλή πίεση, εύρος: 0 – 25bar. Χαμηλή πίεση, εύρος: 0 – 10bar. Τέσσερα μανόμετρα για το κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Αισθητήρας ροής ψυκτικού μέσου με εύρος: 5 – 60l/h. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Να περιλαμβάνει κύκλωμα νερού χρήσης με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: Δεξαμενή νερού με χωρητικότητα 130l. Αντλία νερού. Αισθητήρας ροής νερού για μέτρηση ροής νερού με εύρος 0,25 – 6,5l/min. Τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για τη θερμοκρασία του νερού. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Να περιλαμβάνει προσομοιωτή γεωθερμικού εναλλάκτη με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: Εναλλάκτης θερμότητας νερού. Να περιλαμβάνει σύστημα σωλήνων μέσα σε λουτρό νερού (σε σταθερή θερμοκρασία) και τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου «J» για τη θερμοκρασία του νερού. Αντλία νερού για την κυκλοφορία από το σύστημα σωλήνων που βρίσκεται μέσα στο λουτρό (για προσομοίωση του βρόχου γείωσης). Δυνατότητα λειτουργίας σε ανοιχτό και κλειστό βρόχο με επιλογή των κατάλληλων βαλβίδων. Ως μονάδα ψύξης, μια υψηλής απόδοσης αναστρέψιμη αντλία θερμότητας αέρα-νερού με μέγιστη ικανότητα θέρμανσης/ψύξης: 7,3kW, μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 1,2kW. Ψυκτικό μέσο: R32. COP (ελάχ.-μέγιστο): 6,3 – 11,04. Αντλία νερού, για την μεταφορά του νερού από τη μονάδα ψύξης στο λουτρό. Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας τύπου "J" για τη θερμοκρασία του νερού. Αισθητήρας ροής για μέτρηση της ροής του νερού, με εύρος: 0,25 – 6,5l/min. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Να περιλαμβάνει διάγραμμα ενθαλπίας του ψυκτικού R-513a |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Να περιλαμβάνεται το κουτί διεπαφής (control interface box) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Είναι η συσκευή που συνδέει το μηχάνημα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω καλωδίου SCSI. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Όλοι οι αισθητήρες πάνω στο διασυνδετικό (interface) να είναι αριθμημένοι (από 2 μέχρι 16) ώστε να αποφεύγονται λάθη στη σύνδεση. Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διασυνδετικού να είναι πολύ εύκολη και να αποτελείται μόνο από ένα καλώδιο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Τα στοιχεία του μηχανήματος που είναι υπό έλεγχο(θερμοκρασία, πίεση, ροή κτλ) να είναι διαρκώς ελεγχόμενα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται αλλαγές στην σύνδεση κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Ταυτόχρονη αναπαράσταση στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στην διαδικασία του πειράματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Δυνατότητα διαβάθμισης όλων των αισθητήρων που εμπλέκονται στη διαδικασία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Αναπαράσταση γραφικών παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο για τις διάφορες αντιδράσεις του μηχανήματος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Δυνατότητα αποθήκευσης όλων των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Όλες οι τιμές (των ενεργοποιητών) να μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, επιτρέποντας να δούμε πως αντιδράει το μηχάνημα αλλά και οι καμπύλες (γραφικές παραστάσεις) στις αλλαγές μας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Όλες οι τιμές των αισθητήρων και των ενεργοποιητών να φαίνονται ανά πάσα στιγμή σε ένα κεντρικό σημείο στην οθόνη του υπολογιστή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | Για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων να έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές ασπίδες και φίλτρα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Να γίνεται έλεγχος του μηχανήματος από τον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο με μεγάλη ελαστικότητα στις μεταβολές των παραμέτρων από το πληκτρολόγιο, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της διαδικασίας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των αντλιών, των συμπιεστών, των αντιστάσεων, των βαλβίδων ελέγχου κτλ. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα αλλά και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο, μέσω του Η/Υ, για όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στην διαδικασία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Να διαθέτει 3 επίπεδα ασφάλειας: ένα μηχανικό πάνω στο μηχάνημα, ένα ηλεκτρονικό στο διασυνδετικό κουτί και ένα τρίτο στο λογισμικό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.26 |  | Να περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Να περιλαμβάνεται κάρτα απόληψης δεδομένων (data acquisition board) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.28 |  | Αυτή η κάρτα, για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, να τοποθετείται μέσα στον υπολογιστή που θα συνδεθεί το μηχάνημα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.29 |  | Analog input: Number of channels= 16 single-ended or 8 differential. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Ρυθμός δειγματοληψίας μέχρι και: 250 KS/s (Kilo samples per second). Input range (V) =± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0. DMA channels=6. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.30 |  | Analog output: Number of channels=2. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Maximum output rate up to: 900KS/s. Output range (V) = ± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.31 |  | Digital Input/output: Channels=24 inputs/outputs. D0 or DI Sample Clock frequency: 0 to 100MHz. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.32 |  | Timing: Counter/timers=4. Resolution: Counter/timers: 32 bits. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.33 |  | Να περιλαμβάνεται το απαραίτητο λογισμικό |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.34 |  | Να είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.35 |  | Να είναι παραστατική και ευκόλως κατανοούμενη προσομοίωση της διαδικασίας στην οθόνη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.36 |  | Να είναι συμβατό με τα πρότυπα της βιομηχανίας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.37 |  | Να είναι δυνατή η εγγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας ταυτοχρόνως και αυτόματα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.38 |  | Να είναι δυνατή η διαχείριση, αλλαγή, σύγκριση και αποθήκευση των δεδομένων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.39 |  | Το λογισμικό, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να εισάγει από την διαδικασία δεδομένα με ταχύτητα 250000 data/sec λόγω του καλωδίου SCSI. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.40 |  | Να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται μετά τα πειράματα και την τροποποίηση των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.41 |  | Να έχει κωδικούς εισόδου για τον καθηγητή αλλά και για κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε ο έλεγχος του καθηγητή στους μαθητές να είναι πλήρης, και να επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας-δυσκολίας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.42 |  | Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε 30 μαθητές ταυτόχρονα να έχουν οπτική επαφή της όλης διαδικασίας μέσω ενός προβολέα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.43 |  | Η μονάδα να περιλαμβάνει και 7 εγχειρίδια (απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης, εγκατάστασης, ξεκίνημα μηχανήματος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση & ασκήσεις) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.44 |  | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.45 |  | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό για 10 χρόνια από την παράδοση του μηχανήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.46 |  | Υπηρεσίες: στην προσφορά να περιλαμβάνεται μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.47 |  | Εκπαίδευση: στην προσφορά να περιλαμβάνεται εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν με την μονάδα από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.48 |  | Το μηχάνημα να συνοδεύεται από CE Mark |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.49 |  | Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  | Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 18001:2007. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| 2. | Controller Tuning Unit ελεγχόμενη από Η/Υ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Η μονάδα να αποτελείται από έναν βιομηχανικό ελεγκτή και ένα προσομοιωτή συστήματος. Και τα δύο εξαρτήματα να διαθέτουν υποδοχή USB για εύκολη επικοινωνία με τον υπολογιστή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ο βιομηχανικός ελεγκτής να χρησιμοποιεί μία αναλογική είσοδο και μία αναλογική έξοδο, που αρκούν για να εκτελέσει τον έλεγχο των συστημάτων μονής εισόδου-μονής εξόδου (SISO). Η αναλογική είσοδος να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του σήματος μεταβλητής διεργασίας (PV). Η αναλογική έξοδος να χρησιμοποιείται για το σήμα του ελεγκτή εξόδου (O/P). Μόλις διαμορφωθεί ο έλεγχος, οι παράμετροι ελέγχου να μπορούν να αλλάξουν μέσω του λογισμικού. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ο προσομοιωτής διεργασίας να εκτελεί μια προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο διαφορετικών βιομηχανικών διεργασιών, προκειμένου να ελέγχεται η καθεμία με τον βιομηχανικό ελεγκτή. Ο προσομοιωτής διεργασίας να μπορεί να διαμορφωθεί, με τον τύπο της διαδικασίας που θα προσομοιωθεί (σύστημα ολοκληρωτή, σύστημα πρώτης τάξης, σύστημα δεύτερης τάξης κ.λπ.) και τις παραμέτρους του συστήματος. Το προσομοιωμένο σύστημα να λαμβάνει το σήμα O/P από τον βιομηχανικό ελεγκτή και να παρέχει την ανάδραση του συστήματος (PV) στον ελεγκτή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ο προσομοιωτής συστήματος με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: να βασίζεται στην τεχνολογία Hardware-in-the-Loop (HIL), με χρόνο 0,01 δευτερολέπτα ανά βρόχο. Να μπορεί να πραγματοποιήσει προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο με όλα τα βιομηχανικά συστήματα διαμορφωμένα. Αναλογική είσοδος: αριθμός: 10. Συνολικός ρυθμός δειγματοληψίας: 500kS/s. Ανάλυση: 12 bit. 2 διαφορικές αναλογικές είσοδοι με εύρος ±10V. Αναλογική έξοδος: αριθμός: 6. Συνολικός ρυθμός δειγματοληψίας: 345 kS/s. Ανάλυση: 12 bit. 2 κανάλια μονού άκρου με εμβέλεια ±10V. Ψηφιακή I/O: Αριθμός: 24. Συμβατό LVTTL 5 V. Έξοδος 3,3 V LVTTL. Σύνδεση USB με υπολογιστή |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Βιομηχανικός ελεγκτής με τις εξής, κατ’ ελάχιστον, τεχνικές προδιαγραφές: ABB Control Master CM30. Έγχρωμη οθόνη LCD 9 cm (3,5 ιν.) με ενσωματωμένο οπίσθιο φωτισμό. Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Πληκτρολόγιο χειριστή με 6 πλήκτρα αφής. Προστασία με κωδικό πρόσβασης Καταγραφή 2 μεταβλητών και ρυθμός δειγματοληψίας με δυνατότητα ρύθμισης (από 1 δευτερόλεπτο έως 5 λεπτά). Τύποι ελέγχου εξόδου: αναλογία τάσης (μέσω αντίστασης). Παράμετροι ελέγχου: αναλογική ζώνη: 0 έως 999,9 %. Ολοκληρωτικό: 0 έως 10000 s. Παράγωγο: 0 έως 999,9 s. Χειροκίνητη επαναφορά: 0,0 έως 100 %. Εύρος χρονικής καθυστέρησης: 0 έως 1000s. 3 σετ παραμέτρων PID όταν χρησιμοποιούνται με Gain Scheduling Facility Set points: έως 4 τοπικά σημεία ρύθμισης, όλα επιλεγόμενα μέσω ψηφιακών εισόδων ή του μπροστινού πίνακα. Επιλογή από απόσταση μέσω ψηφιακής εισόδου. Αυτόματος συντονισμός: υπολογισμός ρυθμίσεων ελέγχου κατ' απαίτηση. Συναγερμοί : Αριθμός: 8. Τύποι: Υψηλή / Χαμηλή διεργασία και Υψηλή / Χαμηλή ασφάλεια. Αναγνώριση: μέσω πλήκτρων του μπροστινού πίνακα ή ψηφιακών σημάτων. Πηγή: Πλήρως διαμορφώσιμη. Υστέρηση: Επίπεδο και χρόνος. Ενεργοποίηση συναγερμού: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση μεμονωμένων συναγερμών μέσω ψηφιακού σήματος. Αναλογικές είσοδοι: 4. Ρυθμός δειγματοληψίας: 125 ms. Τύπος: Τάση (προ-ρυθμισμένη), ρεύμα, αντίσταση (ohms), 3-wire RTD, θερμοστοιχείο, ψηφιακό χωρίς volt, Ψηφιακό 24V, Συχνότητα (Είσοδος 1) και παλμικό. Αναλογικές έξοδοι: 1. Τύπος: Ρυθμιζόμενος ως αναλογικός ή ψηφιακός παλμός. Αναλογικό εύρος: 0 έως 10 V μέσω μιας αντίστασης. Ρελέ: 2. Τύπος: N/O. Ονομασίες επαφών: 5A, 240V. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Επικοινωνία: Πρωτόκολλο RS-485 MODBUS. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Να περιλαμβάνεται μετατροπέας RS-485 σε USB για εύκολη σύνδεση με υπολογιστή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Να περιλαμβάνεται λογισμικό ελέγχου του μηχανήματος, απόληψης δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Να είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Να είναι παραστατική και ευκόλως κατανοούμενη προσομοίωση της διαδικασίας στην οθόνη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Να είναι συμβατό με τα πρότυπα της βιομηχανίας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Να είναι δυνατή η εγγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας ταυτοχρόνως και αυτόματα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Το λογισμικό να επιτρέπει τη ρύθμιση διαφορετικών συστημάτων για έλεγχο, όπως ολοκληρωμένα συστήματα, συστήματα πρώτης τάξης (με ή χωρίς χρόνο καθυστέρησης) και συστήματα δεύτερης τάξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Κάθε σύστημα να έχει διαφορετικά δυναμικά κινούμενα γραφικά που δείχνουν την απόκριση των συστημάτων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Το λογισμικό να επιτρέπει την εμφάνιση του μαθηματικού μοντέλου του τρέχοντος συστήματος που προσομοιώνεται. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Μενού ελέγχου που να επιτρέπει την προσαρμογή των διαφόρων ελεγκτών ως προγραμματισμό PID, pPI και gain. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Το λογισμικό, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να εισάγει από την διαδικασία δεδομένα με ταχύτητα 500ks/s (kilo samples per second) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται μετά τα πειράματα και την τροποποίηση των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Να έχει κωδικούς εισόδου για τον καθηγητή αλλά και για κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε ο έλεγχος του καθηγητή στους μαθητές να είναι πλήρης, και να επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας-δυσκολίας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε 30 μαθητές ταυτόχρονα να έχουν οπτική επαφή της όλης διαδικασίας μέσω ενός προβολέα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Η μονάδα να περιλαμβάνει και 7 εγχειρίδια (απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης, εγκατάστασης, ξεκίνημα μηχανήματος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση & ασκήσεις) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό για 10 χρόνια από την παράδοση του μηχανήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Υπηρεσίες: στην προσφορά να περιλαμβάνεται μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Εκπαίδευση: στην προσφορά να περιλαμβάνεται εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν με την μονάδα από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Το μηχάνημα να συνοδεύεται από CE Mark |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 18001:2007. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 5 | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 7 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 9 | Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 10 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |

Τμήμα 31 - Αυτόματη μονάδα παραγωγής ενέργειας με κυψέλη καυσίμου:

| Α/Α | Είδος |  | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Αυτόματη μονάδα παραγωγής ενέργειας με κυψέλη καυσίμου |  |  |  |  |
|  |  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 2.1 | Να είναι μονάδα πάγκου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να είναι κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ατσαλένια πάνελς περασμένα με πλαστική ρητίνη (epoxy paint) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Τα κύρια μεταλλικά μέρη να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει μπουκάλα μεταλλικού υδριδίου για την αποθήκευση του H2, χωρητικότητας 300NL |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης της μπουκάλας αποθήκευσης του H2. Είσοδος στα 200bar και έξοδος με εύρος 5-50bar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης για την είσοδο του υδρογόνου στην PEM κυψέλη καυσίμου με εύρος 0-1bar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Να διαθέτει σωληνοειδής βαλβίδα για την παροχή H2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Να διαθέτει σωληνοειδής βαλβίδα εξαέρωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Να διαθέτει σωληνάκια και εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλους για τη χρήση τους με H2 με υψηλό συντελεστή ασφαλείας έως 210bar. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Να διαθέτει υπομονάδα φορτίου: Ροοστάτης 22R - 760W |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Το μηχάνημα να περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (12V) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Να διαθέτει στοίβα των PEM κυψελών καυσίμου με 24 κυψέλες και ονομαστική ισχύ 100W. Οι κυψέλες να υγραίνονται αυτόματα και να μην χρειάζονται κάποιου τύπου εξωτερική παρέμβαση για την ύγρανσή τους. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Να διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα μέσα στην στοίβα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Να περιλαμβάνεται αισθητήρας ροής για την μέτρηση της ροής του H2 στην είσοδο της στοίβας, με εύρος 0,2 – 1,3 l/min |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Να περιλαμβάνεται αισθητήρας πίεσης για την μέτρηση της πίεσης του H2 στην είσοδο της στοίβας, με εύρος 0-1bar |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Να περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου «J» για την μέτρηση της θερμοκρασίας στην ροή της εξαέρωσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | Να περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου «J» για την μέτρηση και το έλεγχο της θερμοκρασίας στην στοίβα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | Να περιλαμβάνονται αισθητήρες ρεύματος και τάσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.19 | Να περιλαμβάνει προστασία για τυχόν βλάβη (αστοχίας) με χρήση σωληνοειδούς βαλβίδας στην είσοδο της στοίβας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.20 | Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση χαμηλής τάσης ρεύματος ή υψηλής ισχύς. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.21 | Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας στην στοίβα |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.22 | Να περιλαμβάνεται ανιχνευτής διαρροής υδρογόνου (4-20mA, IP65), και προειδοποίηση μέσω του λογισμικού |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.23 | Στον εξοπλισμό να περιλαμβάνεται το μηχάνημα πλήρωσης της μπουκάλας υδρογόνου Electrolyzer 3 Nl/h. Να αποτελείται από έναν ηλεκτρολύτη για την παραγωγή υδρογόνου που χρησιμοποιεί ένα σύστημα υψηλής απόδοσης που βασίζεται στην ηλεκτρόλυση νερού. Από αυτό να λαμβάνεται υδρογόνο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Το στοιχείο ηλεκτρόλυσης να είναι μία Μεμβράνη τύπου ΕΜ. Να χρειάζεται μόνο απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό και να παράγει 3 l/h υδρογόνου καθαρότητας 99,99%. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.24 | Να περιλαμβάνεται το κουτί διεπαφής (control interface box) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.25 | Είναι η συσκευή που συνδέει το μηχάνημα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω καλωδίου SCSI. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.26 | Όλοι οι αισθητήρες πάνω στο διασυνδετικό (interface) να είναι αριθμημένοι (από 2 μέχρι 16) ώστε να αποφεύγονται λάθη στη σύνδεση. Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διασυνδετικού να είναι πολύ εύκολη και να αποτελείται μόνο από ένα καλώδιο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.27 | Τα στοιχεία του μηχανήματος που είναι υπό έλεγχο(θερμοκρασία, πίεση, ροή κτλ) να είναι διαρκώς ελεγχόμενα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται αλλαγές στην σύνδεση κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.28 | Ταυτόχρονη αναπαράσταση στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στην διαδικασία του πειράματος. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.29 | Δυνατότητα διαβάθμισης όλων των αισθητήρων που εμπλέκονται στη διαδικασία. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.30 | Αναπαράσταση γραφικών παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο για τις διάφορες αντιδράσεις του μηχανήματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.31 | Δυνατότητα αποθήκευσης όλων των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.32 | Όλες οι τιμές (των ενεργοποιητών) να μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, επιτρέποντας να δούμε πως αντιδράει το μηχάνημα αλλά και οι καμπύλες (γραφικές παραστάσεις) στις αλλαγές μας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.33 | Όλες οι τιμές των αισθητήρων και των ενεργοποιητών να φαίνονται ανά πάσα στιγμή σε ένα κεντρικό σημείο στην οθόνη του υπολογιστή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.34 | Για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων να έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές ασπίδες και φίλτρα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.35 | Να γίνεται έλεγχος του μηχανήματος από τον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο με μεγάλη ελαστικότητα στις μεταβολές των παραμέτρων από το πληκτρολόγιο, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της διαδικασίας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.36 | Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των αντλιών, των συμπιεστών, των αντιστάσεων, των βαλβίδων ελέγχου κτλ. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.37 | Να γίνεται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα αλλά και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο, μέσω του Η/Υ, για όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στην διαδικασία. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.38 | Να διαθέτει 3 επίπεδα ασφάλειας: ένα μηχανικό πάνω στο μηχάνημα, ένα ηλεκτρονικό στο διασυνδετικό κουτί και ένα τρίτο στο λογισμικό. |  |  |  |  |
| 2.39 | Να περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.40 | Να περιλαμβάνεται κάρτα απόληψης δεδομένων (data acquisition board) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.41 | Αυτή η κάρτα, για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, να τοποθετείται μέσα στον υπολογιστή που θα συνδεθεί το μηχάνημα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.42 | Analog input: Number of channels= 16 single-ended or 8 differential. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Ρυθμός δειγματοληψίας μέχρι και: 250 KS/s (Kilo samples per second). Input range (V) =± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0. DMA channels=6. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.43 | Analog output: Number of channels=2. Resolution=16 bits, 1 in 65536. Maximum output rate up to: 900KS/s. Output range (V) = ± 10V. Data transfers=DMA, interrupts, programmed I/0. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.44 | Digital Input/output: Channels=24 inputs/outputs. D0 or DI Sample Clock frequency: 0 to 100MHz. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.45 | Timing: Counter/timers=4. Resolution: Counter/timers: 32 bits. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.46 | Να περιλαμβάνεται το απαραίτητο λογισμικό |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.47 | Να είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.48 | Να είναι παραστατική και ευκόλως κατανοούμενη προσομοίωση της διαδικασίας στην οθόνη. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.49 | Να είναι συμβατό με τα πρότυπα της βιομηχανίας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.50 | Να είναι δυνατή η εγγραφή και απεικόνιση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας ταυτοχρόνως και αυτόματα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.51 | Να είναι δυνατή η διαχείριση, αλλαγή, σύγκριση και αποθήκευση των δεδομένων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.52 | Το λογισμικό, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να εισάγει από την διαδικασία δεδομένα με ταχύτητα 250000 data/sec λόγω του καλωδίου SCSI. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.53 | Να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται μετά τα πειράματα και την τροποποίηση των συνθηκών κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.54 | Να έχει κωδικούς εισόδου για τον καθηγητή αλλά και για κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτσι ώστε ο έλεγχος του καθηγητή στους μαθητές να είναι πλήρης, και να επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εργασίας-δυσκολίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.55 | Η μονάδα αυτή να επιτρέπει σε 30 μαθητές ταυτόχρονα να έχουν οπτική επαφή της όλης διαδικασίας μέσω ενός προβολέα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.56 | Η μονάδα να περιλαμβάνει και 7 εγχειρίδια (απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης, εγκατάστασης, ξεκίνημα μηχανήματος, ασφάλεια, συντήρηση, διαβάθμιση & ασκήσεις) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.57 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και καλύπτει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.58 | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό για 10 χρόνια από την παράδοση του μηχανήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.59 | Υπηρεσίες: στην προσφορά να περιλαμβάνεται μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.60 | Εκπαίδευση: στην προσφορά να περιλαμβάνεται εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν με την μονάδα από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.61 | Το μηχάνημα να συνοδεύεται από CE Mark |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.62 | Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.63 | Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 18001:2007. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 32 - Λογισμικό επιχειρ. αναλυτικής, οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Λογισμικό επιχειρηματικής αναλυτικής, οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων | 2 άδειες |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 32.1 | Δυνατότητες διαχείρισης μεγάλων δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 32.2 | Δυνατότητες ανάλυσης με αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης | ΝΑΙ |  |  |
| 32.3 | Δυνατότητες οπτικοποίησης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 32.4 | Δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης | ΝΑΙ |  |  |
| 32.5 | Ετήσια συνδρομή ανά χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| 32.6 | Συμβατό με λογισμικό Tableau |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 33 - Λογισμικό βελτιστοποίησης:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Λογισμικό βελτιστοποίησης | 2 άδειες |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 33.1 | Ενσωματωμένη αλγεβρική γλώσσα μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 33.2 | Γραφικό περιβάλλον εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 33.3 | Δυνατότητες χρήσης πολλαπλών επιλυτών (solvers) | ΝΑΙ |  |  |
| 33.4 | Ενσωματωμένη σύνδεση με τον επιλυτή Gurobi | ΝΑΙ |  |  |
| 33.5 | Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικό κώδικα γλώσσας Python | ΝΑΙ |  |  |
| 33.6 | Δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 33.7 | Διαρκής συνδρομή | ΝΑΙ |  |  |
| 33.8 | Συμβατό με περιβάλλον GAMS | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 34 - Λογισμικό Στατιστικής Ανάλυσης:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Λογισμικό Στατιστικής Ανάλυσης | 2 άδειες |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 34.1 | Δυνατότητες στατιστικών αναλύσεων (περιγραφική στατιστική, πολυμεταβλητή στατιστική, γραμμική/λογιστική παλινδρόμηση, μονότονη παλιδρόμηση, παραμετρικοί/μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων, καμπύλη ROC, δέντρα αποφάσεων, διαχείριση ελλιπών δεδομένων, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση ομαδοποίησης) | ΝΑΙ |  |  |
| 34.2 | Ανάλυση μοντέλων δομικών εξισώσεων (structural equation modeling) | ΝΑΙ |  |  |
| 34.3 | Γραφικό περιβάλλον εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 34.4 | Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων λογιστικών φύλλων (Excel) | ΝΑΙ |  |  |
| 34.5 | Δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων |  |  |  |
| 34.6 | Διαρκής συνδρομή |  |  |  |
| 34.7 | Συμβατό με SPSS και AMOS |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 35 - Βάση ενεργειακών δεδομένων κρατών:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Βάση ενεργειακών δεδομένων κρατών | Ετήσια πρόσβαση |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 35.1 | Πρόσβαση σε παγκόσμια ενεργειακά δεδομένα ανά χώρα (world energy statistics & balances, δεδομένα για άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, αέρια θερμοκηπίου, τιμές ενέργειας, προβλέψεις) | ΝΑΙ |  |  |
| 35.2 | Δεδομένα από επίσημους φορείς (International Energy Agency) | ΝΑΙ |  |  |
| 35.3 | Ετήσια συνδρομή |  |  |  |
| 35.4 | Πρόσβαση στη βάση δεδομένων για όλους τους χρήστες του Πολυτεχνείου Κρήτης | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 36 - Βάση δεδομένων μονάδων παραγωγής ενέργειας:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Βάση δεδομένων μονάδων παραγωγής ενέργειας | Ετήσια πρόσβαση |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 36.1 | Κάλυψη >120 χωρών | ΝΑΙ |  |  |
| 36.2 | Δεδομένα για χώρα εγκατάστασης, τοποθεσία μονάδας παραγωγής, δυναμικότητες παραγωγής, εκπομπές CO2 ανά μονάδα, οικονομικά στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 36.3 | Δεδομένα σε επίπεδο κρατών (δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, εκπομπές CO2, κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο) | ΝΑΙ |  |  |
| 36.4 | Ετήσια συνδρομή |  |  |  |
| 36.5 | Δεδομένα συμβατά με πηγές όπως η βάσεις Power Plant Tracker και World Energy Efficiency & Demand της Enerdata | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 37 - Βάση οικονομικών δεδομένων κρατών:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Βάση οικονομικών δεδομένων κρατών | Ετήσια πρόσβαση |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 37.1 | Ιστορικά δεδομένων κινδύνου χώρας (πολιτικός / οικονομικός κίνδυνος), διαφάνειας, οικονομικών στοιχείων, αξιολογήσεις κινδύνου χωρών | ΝΑΙ |  |  |
| 37.2 | Δεδομένα συμβατά με πηγές όπως η βάση δεδομένων CountryData του PRS Group | ΝΑΙ |  |  |
| 37.3 | Ετήσια συνδρομή |  |  |  |
| 37.4 | Πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τουλάχιστον 2 χρήστες του Πολυτεχνείου Κρήτης | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 38 - Βάση δεδομένων αγορών εμπορευμάτων:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Βάση δεδομένων αγορών εμπορευμάτων | Ετήσια πρόσβαση |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 38.1 | Ιστορικά δεδομένα αγορών εμπορευμάτων (αγορές άνθρακα, ανανεώσιμων πηγών, φυσικού αερίου, πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας, κ.ά.) | ΝΑΙ |  |  |
| 38.2 | Δεδομένα συμβατά με πηγές όπως η βάση δεδομένων Platts Market Data της S&P |  |  |  |
| 38.3 | Ετήσια συνδρομή | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 39 - Τρισδιάστατος Σαρωτής Laser, μεσαίων και μεγάλων αντικειμένων:

| Α/Α | Είδος | Υποχρέωση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Τρισδιάστατος Σαρωτής Laser, μεσαίων και μεγάλων αντικειμένων | Ένα (1) |  |  |
| Α. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  |  |
| 39.1 | Να διαθέτει 3D πηγή φωτός VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) και 2D πηγή λευκού φωτός LED. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.2 | Το εύρος απόστασης λειτουργίας του σαρωτή να είναι τουλάχιστον 0.35m - 1.2m. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.3 | Η ανάλυση της 3D σάρωσης να είναι τουλάχιστον 0.2mm και η ακρίβεια της 3D σάρωσης να είναι τουλάχιστον 0.1mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.4 | Η ταχύτητα σάρωσης πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 35.000.000 σημεία/δευτερόλεπτο και να διαθέτει εύρος επιτρεπόμενου πεδίου τουλάχιστον 38ο οριζόντια Χ 23ο κατακόρυφα. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.5 | Να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης και απόδοσης υφής με ανάλυση τουλάχιστον 2.3mp, μέσω ενσωματωμένης 3D κάμερας και να διαθέτει ενσωματωμένο αδρανειακό σύστημα 9 βαθμών ελευθερίας (9 DoF). | ΝΑΙ |  |  |
| 39.6 | Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τετραπύρηνο επεξεργαστή και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας τουλάχιστον 512GB, ώστε να μην απαιτείται χρήση άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για το χειρισμό του, και ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5’’, με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω WiFi, καλωδίου Ethernet και κάρτας microSD. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.7 | Όλο το σύστημα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 3kg, να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή με χρήση εξωτερικής ισχύος μέσω τροφοδοτικού και, κατά την παράδοσή του, να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς, καλώδιο φόρτισης, μπαταρία και φορτιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |  |
| 39.8 | Ο σαρωτής θα πρέπει να συνοδεύεται από είκοσι (20) μόνιμες άδειες χρήσης λογισμικού σάρωσης, δημιουργίας και επεξεργασίας του τρισδιάστατου μοντέλου και εξαγωγής σε διάφορα format προς μετεπεξεργασία με τις παρακάτω προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
| 39.9 | Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Windows. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.10 | Δυνατότητα ευθυγράμμισης σαρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.11 | Δυνατότητα αυτόματης αφαίρεσης επιπέδου στήριξης αντικειμένου. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.12 | Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών μοντέλων (watertight). | ΝΑΙ |  |  |
| 39.13 | Δυνατότητα επεξεργασίας του μοντέλου με απαραίτητες τις λειτουργίες διαγραφής, λείανσης, γεμίσματος κενών, αφαίρεσης θορύβου, κ.λπ.. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.14 | Δυνατότητα ορισμού συστήματος συντεταγμένων, μετάθεσης, στροφής και κλίμακας του μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.15 | Δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως OBJ, PTX, STL, ASCII, CSV, PLY κ.λπ.. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.16 | Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής τρισδιάστατου νέφους σημείων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως PTX, BTX. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.17 | Δυνατότητα απόδοσης στο τελικό μοντέλο RGB True Color με ρύθμιση της επιθυμητής ανάλυσης και με επιλογές ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης, κ.ά.. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.18 | Δυνατότητα διαστασιολόγησης στο μοντέλο και εξαγωγής των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.19 | Δυνατότητα δημιουργίας τομών και εξαγωγής τους σε μορφή dxf. | ΝΑΙ |  |  |
| 39.20 | Δυνατότητα ταυτόχρονης σάρωσης σε πραγματικό χρόνο με τουλάχιστον δύο σαρωτές. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού να προέρχεται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο σαρωτής θα πρέπει να καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Για το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται συντήρηση δύο (2) ετών που να περιλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις του, αλλά και την παροχή νέων εκδόσεών του. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να προσφέρεται απομακρυσμένη εκπαίδευση στη χρήση του σαρωτή και του λογισμικού, που θα περιλαμβάνει ενεργοποίησή του και την εγκατάσταση του λογισμικού, από άτομο πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή. Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 10η/09/2026 (δώδεκα – 12 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)

Ημερομηνία ……/…../…..

Ψηφιακή Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου